- 得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司

- 停车场软硬件采购项目招标文件

- 得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司

- 2025年10月

# 投标须知

## 一、投标邀请书

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定，依法对本项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目概况：

- 项目名称： 得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司停车场软硬件采购项目

- 评标办法：   综合评分法

二、投标单位资格要求：

（一）未被列入经营异常名录；

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）在行贿犯罪信息查询期限内，投标单位及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

（四）不属于其它国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

（五）在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；

（六）本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

招标文件自2025年10月09日16:00至2025年10月21日09:30（北京时间）在成都嘉善商务服务管理有限公司官网（网址：https://www.cdjiashan.com）登录下载。

四、投标文件的递交：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年10月21日09时30分，地点为成都市青羊区青羊工业总部基地T区6栋3楼。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标单位不予受理。

五、联系方式：

招标单位：得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司

地址：成都市青羊区青羊工业总部基地T区6栋3楼

联系人：李芸

联系电话：13350935783

## 二、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 最高控价 | 本项目最高控价（含税）：185000 元。 说明： - 高于最高控价的投标报价为无效报价，其他施工明细报价请结合服务相关需求及市场价格合理测算、填报； - 本次招标业务不设置二次报价环节； 3、本项目报价应包含软硬件件（服务）产品及必要配件、运费、安装调试、实施运作等一切相关费用。若招标方因特殊情况需减少或取消部分服务需求，相应的费用也将在总包干合同费用中进行对应扣减，不予结算。 |
| 4 | 招标项目 | 得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司 项目概况：得荣县路边停车场72个车相关软硬件设备采购，新区停车场和1#停车场道闸设备及软件采购，合同期限为2年，2年内免费提供相关维保服务，过保后续保费用为合同总金额的5%，维保服务包含所有软硬件设备维护和更换（不可抗力、人为损坏、使用不当、自然耗损及消耗品（单价100元以内，如机油、螺丝等）除外），保障平台及设备正常稳定运行，投标单位需对应提供维保方案。（详细设备及软件功能见第三章技术要求） |
| 5 | 合作要求 | - 近三年有至少3个在合作期内的停车场软硬件服务项目业绩。 |
| 6 | 承包方式 | 总价包干 |
| 7 | 付款条件 | 签订协议后15个工作日内支付30%的合同费用，验收通过后支付65%的合同费用， 2年质保期满后，10个工作日内支付剩余的5%合同费用。 |
| 8 | 定标原则 | 综合评分法 |
| 9 | 踏勘 | 现场踏勘时间：【2025】年【10】月【15】日【18】时【00】分前 地址：得荣县路边停车场，得荣县新区河东下街1#停车场，得荣县新区河西下街得荣新区停车场。 联系人：王兴烈 电话：18980506084 |
| 10 | 答疑 | 答疑截止时间： 【2025】年【10】月【15】日【18】时【00】分前 联系人：李芸 联系方式：13350935783 邮箱：1293280596@qq.com 以疑问卷的邮箱形式进行统一答疑。 |
| 11 | 投标文件的递交 截标日期 | 截止时间：【2025】年【10】月【21】日【09】时【30】分前 投标书接收人：李芸，联系方式：13350935783 地点：成都市青羊区同诚路146号青羊总部基地T区6栋3楼 |
| 12 | 开标时间和地点 | 开标时间（暂定）：【2025】年【10】月【21】日【09】时【30】分 开标地点：成都市青羊区同诚路146号青羊总部基地T区6栋3楼 |
| 13 | 投标文件份数 提交要求 | 正本壹份, 副本贰份，技术标与商务标分开装订、附带电子文档（U盘） |
| 14 | 投标担保 | 投标担保的形式：（汇款） 投标担保的金额：壹万元整 开户名称：得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司 开户银行：甘孜农村商业银行股份有限公司得荣支行 银行账号：90400120000038390 截止提交时间：【2025】年【10】月【20】日【18】时【00】分 |

三、投标文件

- 投标须知

  - 项目和招标人简介

见投标须知前附表。

  - 投标单位

    - 满足得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司投标相关要求的公司，方有资格作为投标单位参与投标。

    - 投标单位收到本招标文件应进行核对，针对疑议不清之处，请在答疑规定期间内，提出解答要求，否则由此导致的后果由投标单位负责。

    - 投标单位所报投标文件，必须在充分理解招标人提供的全部资料，包括招标文件、产品清单及产品资料等，所报内容应符合招标文件要求。投标单位一旦递交投标书，即默认投标单位已经充分了解投标文件、现场情况及其它所有可能会对费用产生影响的因素。

    - 投标单位应根据招标要求，开具符合国家税收政策规定的增值税专用或普通发票。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

投标文件由商务标和技术标两部分组成，商务标和技术标分开制作。

    - 商务标包括不限于以下内容：

- 商务标封面

- 投标书

- 投标承诺函

- 廉洁合作承诺书

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权委托书（法人授权委托人参加需提供法人签字并加盖公章的授权委托书）

- 投标报价表

- 特别提示：本次商务报价将以所有合格投标单位报价中含税总价的平均值作为标准价，最接近标准价的报价得分最高，每高于或低于标准价1%的扣1分，不满1%的扣0.5分。

    - 技术标包括以下内容：

技术标封面

- 投标单位营业执照、设备专利证明材料（厂家提供专利证明材料，经销商提供厂家授权书）等

- 投标人近三年同类项目合同业绩（复印件首尾页加盖公章)

- 公司规格、实力、架构介绍

- 设备安装方案（含安装及工期保障方案）

- 安全文明施工方案

- 售后方案及承诺

注意：投标方须对上述证件内容的真实性负全部责任，投标方必须按招标文件的要求编制投标文件，对于以上须邮寄、送达的书面投标资料必须每页加盖公章，对于多页资料加盖骑缝章，装入袋中密封盖章。

  - 投标文件的要求

    - 投标单位应按照投标须知前附表中要求的份数提交投标文件。

    - 投标单位提交的投标文件，应使用招标人所提供的投标文件格式，文字全部采用宋体5号，页码采用宋体小5号阿拉伯数字，统一编辑在右下方。标书要求有较详细的目录。

    - 文字及一般表格采用A4纸张，如技术标有图表采用A3纸张；文字部分和图表部分都要编页码，用喷墨（或激光）打印机打印（或复印）。

    - 投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，并加盖投标单位公章及其法定代表人印章。

    - 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改和行间插字处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴，没有加盖印鉴的作无效涂改处理。

  - 报价要求

    - 投标文件须以招标人提供的招标文件为依据， 投标单位在提交标书前，应对本项目的有关招标范围、验收/检查标准、项目所在地区域环境、交通情况等情况均详细研究明了，并在充分考虑各类影响因素，自身标书中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定自身的投标报价。

    - 投标报价应已包含（但不限于）各种材料费、劳务费、设备费、保险、因达不到服务标准的返工、配合、协调、办理相关手续、配合本项目各类临时活动的配合措施、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。投标单位应对投标报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。

    - 所有涉及软硬件由投标单位自购，其规格、技术指标、质量等级必须满足相关技术规范要求。

    - 投标单位的投标报价应为项目现场所需的显在和隐含的一切费用，招标工作结束后，中标单位对投标报价不得作任何调整。

    - 投标单位应在投标书所附的投标报价表上标明拟提供服务的单价和总价。

    - 招标人不接受任何有选择的报价，对同一项目只允许有一个报价。

  - 投标文件的有效期

    - 投标有效期自提交投标文件截止之日起计算90天，在此期限内投标单位的投标保持有效。本招标项目的投标有效期见投标须知前附表。

    - 在投标有效期结束前，招标人可视情况要求所有投标单位延长投标有效期，关于要求和相关答复均以书面形式进行。投标单位同意延长的，投标单位不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标担保的有效期；投标单位拒绝延长的，其投标失效，但投标单位有权收回其投标担保。

  - 投标担保

    - 投标单位须在递交投标文件的同时，按照《投标须知前附表》中规定的形式和金额提交

投标担保。

    - 投标担保以投标保证金形式上缴；投标保证金须以银行电汇形式汇入《投标须知前附表》规定的投标保证金接收账号，且投标保证金务必于投标函提交前到账。

    - 投标单位有下列情况之一者，投标保证金不予退还：

- 投标单位接受投标邀请后不予回标。

- 投标单位在招标有效期限内撤回其投标书，或要求对该投标文件做出实质性修改。

- 投标单位的法定代表人或法定代表人授权的委托人不按时或未出席开标会议。

- 由于投标单位未能遵守本招标文件的其它规定而致使招标人的招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标单位的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂、提供虚假投标文件资料等行为。

- 投标单位在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，影响招标顺利进行。

- 投标单位无正当理由，拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正的。

- 中标单位在规定的期限内拒绝签订合同的，保证金不予退还，给招标人造成的损失由中标单位负责赔偿。

- 最后一轮回标后，投标方再次对报价做出实质性修改或因报价失误据不签订合同。

- 投标单位有违反招标文件的其他行为。

    - 投标保证金额退还：未中标单位的投标保证金在招标单位发出未中标通知后的10个工作日，并且在收到其退回的招标文件、图纸、投标保证金收据和有关资料后15个工作日内予以退还（无息）。

  - 投标文件的装订、密封与标记

    - 投标文件的装订要求（附带电子文档）技术标与商务标分别装订：

- “商务标”单独装订成册并密封；并标明“正本”或“副本”。

- “技术标”单独装订成册并密封；并标明“正本”或“副本”。

- “电子文档”一份单独密封（U盘内含技术标WORD版、商务标WORD版、商务标和技术标盖章扫描件）。

    - 密封袋(箱)的表面，应注明：

- 项目名称：(填入项目名称)。

- 开标时间：xx年xx月xx日，此时间之前不得开封。

- 投标单位名称、地址、邮编。

    - 如果在密封箱上没有按上述规定密封、填写并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标文件，招标人将予以拒绝。

    - 商务标和技术标投标文件须分开、单独装入密封袋(箱)中，并用自制封条在开口处密封，封条上加盖投标单位公章。

  - 投标文件的递交与撤回

    - 投标文件递交截止时间和递交地点见投标须知前附表。

    - 投标文件不退还给投标单位，由招标人自行处理。

    - 在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，投标单位可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当按本招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回时间）和送达、签收、保管。

- 开标

  - 招标小组成员全部到场后，方可进行开标工作。

  - 投标文件的密封情况经确认无误后，招标小组按后到先拆的原则当众拆封。

  - 开标结束后，招标小组按照统一的评标办法进行评标并打分。

  - 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

  - 开标现场废标

出现下列情况之一，招标人可以在开标会上当场决定投标文件作废：

- 投标文件未按照本须知要求密封、 装订的。

- 投标文件未送达指定地点或逾期送达的。

- 商务标无投标单位公章及其法定代表人（或者授权委托人）印鉴（或签字）的；商务标上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标单位提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的。

- 投标书中出现两个以上投标报价的。

- 投标单位串通投标抬高或压低报价的，或者有符合《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中有关无效标规定及出现损害招标人权益的其他行为的。

- 不响应本次投标的招标条款的其他行为。

- 评标

  - 在评标期间，招标人可能会要求投标单位拟派驻现场的项目负责人就其本人专业理论、实践经验、投标文件中的有关事项、对本招标项目的特点和难点的认识以及具体对策等进行陈述和答辩；提醒投标单位注意，招标人对项目负责人个人询问表现的评价将会对本招标项目的评标和决标产生重要的影响。

  - 商务标评标中发现标书正本与副本价格不一致的以正本为准，商务标报价中出现多个报价，以报价低的为准，其他情况按照甲方有利原则执行。

- 合同授予

  - 招标人将把合同授予排名最高的投标单位。

  - 中标单位确定后，招标人将以书面的形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即具有法律效力。中标方需按照指定的时间、地点与招标方签订合同协议书。

  - 如果中标单位收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定签订合同；或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将视同该中标人放弃其中标资格，招标人将按照本须知规定的办法重新确定中标人或重新组织招标，并没收其投标保金。

- 履约担保

  - 中标单位在投标时缴纳的投标保证金在签订合同后予以退还（无息）。

  - 如中标单位未能按约定及时签订合同，则招标人有权解除该合同。招标人亦有权取消中标单位中标资格，投标单位的投标保证金将予以没收。

- 投标价格

  - 投标单位在提交标书前应依据招标单位提供的招标文件中提供的图纸，对施工现场进行深入的了解并与招标单位相关负责人沟通了解招标单位的需求并进行深化设计可能发生的一切费用，对本工程的相关设计、技术说明、质量要求等进行充分的理解及充分考虑可能发生的一切费用。投标单位须充分考虑为保证施工进度及产品质量所采用的一切技术措施等可能发生的一切费用和工期。

  - 在招标答疑截止日投标单位对招标文件工程量未提出问题，就视为认可清单工程量包含本工程所提供图纸及现场需自行深化设计分项工程中招标范围内的所有施工项目和内容。

  - 投标价格采用方式：总价包干

    - 投标总金额中包括投标单位完成本招标工程直至通过最终验收合格所需要的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、装卸费、保管费、储运费、水电费、资料编制费、包装费、安装费、拆除费、管理费、规费、文明施工措施费、税金、检测费、试验费、安全质检费、损耗费、成品保护费、材料的二次倒运费、夜间施工费等措施费、保险费及合理利润。上述总金额的确定已充分考虑人工、材料涨价等任何可能导致费用增加的风险费。

    - 本报价还包括脚手架费、垂直运输、临时水电、临建等费用等本工程可能涉及的所有费用。

    - 投标方在本次投标中需要考虑夜间施工人员增加费用，如施工期间因扰民等原因招标方要求白天停工，进行夜间施工，投标方不能因工人班次调整为由增加相关费用，招标方也不会因此追加任何费用。

  - 投标货币

投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

  - 投标单位所报投标文件，必须在充分理解招标文件、图纸（包括截止到开标时为止的设计变更）、勘察资料及现场条件的基础上编写，所报内容应符合招标文件要求。一旦投标单位递交了投标书将被认为投标单位已经充分了解了招标文件、补充通知、图纸、现场情况和其他影响工程施工或费用的因素并认为已在投标报价和投标单位案中作了相应的考虑。

- 结算办法

  - 招标图纸和招标文件规定范围内的实际发生金额不得超过招标最高总限价，总结算价款=清单投标报价-减少或取消的部分工程施工项合价+变更签证。

  - 本次报价应包含招标图纸及招标要求内的所有内容，因投标单位原因遗漏和理解错误所发生的变更不予变更合同总价款。由招标单位发出的变更指令和甲方认可的变更指令可允许合同总价款变更.

  - 合同价款风险范围已包括政策调价、建筑材料价格波动、人工及机械价格波动、材料二次倒运费用及施工措施费用等。

  - 变更签证增项项目的结算

    - 新增加项目费用是指随招标文件发出的图纸中没有表示的或招标文件中规定招标范围以外的项目。除上述项目外，工程量清单中没有列项的项目不属新增项目，这部分费用应视为分摊到工程量清单中的其它分项工程费用中。

    - 施工过程中由于甲方及设计原因导致设计变更、工程签证、及甲方另行委托造成工程费用发生变化的，则乙方应将调整原因、金额以书面形式在【7】日内通知甲方，逾期则视同乙方自行承担该项变更责任和费用；甲方代表应在接到乙方书面要求后对变更或签证的内容给予确认和签证，待项目结束后统一结算。

- 质量要求

严格按国家现行施工验收规范和地方、行业质量评定标准检查验收。

- 服务要求

11.1.工程质保期限为2年，若因施工过失造成的质量事故，其损失和延长工期均由投标单位负责。

11.2.变更由招标单位签证认可，其增减量按实结算，材料差价不予调整。因投标单位踏勘现场有误造成工程增项、增量，招标单位不予认可。

11.3.该工程涉及的一切手续（消防、公安、市容、规划、占道、城管、环卫等），均由投标单位负责办理，所发生的费用由投标单位承担。招标单位只负责本单位确认盖章等一般手续；

11.4该工程不允许转包或分包。

- 付款方式

签订协议后15个工作日内支付30%的合同费用，验收通过后支付65%的合同费用，剩余5%的合同费用在质保期满后，10个工作日内支付。

- 附表

- 附表一  符合性和完整性评审表

- 附表二  技术标评分表

- 附表三  技术标评分汇总表

- 附表四  商务标评分表

- 附表五  澄清记录表

- 附件六  中标通知书

### 附表一  符合性和完整性评审表

- 符合性和完整性评审表

项目名称：                                                                                                            日期

| 序号 | 评审项目 | 判别项 | 投标单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件完整性，包括内容填写、资料附件等 | 符合招标文件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不符合 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件合规性，包括文字、格式、装订、密封、签字盖章等 | 符合招标文件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不符合 |  |  |  |  |  |

经办人签字：

## 附表二                           技术标评分表

| 序号 | 项目内容 | 评分标准（技术标评分占比60%） | 总分值 | 各投标单位得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证照 | 提供有效的营业执照及技术要求的相关合格资质证照，如设备厂家销售授权、设备专利证书等，提供1项得1分，最高得4分。 | 4 |  |  |  |
| 2 | 同类项目业绩 | 提供近三年与其他单位类似的停车场软硬件服务业绩，以合同签订总价或最终结算报告显示为准。每个业绩得4分，最多得12分。 | 12 |  |  |  |
| 3 | 公司介绍 | 提供详细的厂家设备情况及生产场地等相关介绍、设备生产、维护、人员架构、公司规模等相关介绍。满分6分，每存在一处不完善扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 4 | 设备安装方案 | 依据本项目实际情况及特点，响应单位需提供详细的设备安装质量保证方案、措施，方案合理、严谨、有针对性。施工工序、技术要求等内容满足国家相关技术规范标准，整体方案能够契合本次业务采购内容及要求的得18分，每存在一处不合理或不完善则扣2分，最高扣18分。 | 18 |  |  |  |
|  |  | 安装工期保障方案：安装人员组织、材料设备组织保障方案，安装计划横道图、安装工期进度控制方案合理且完善，有实质的进度控制措施。满足且较好7分，每存在一处不合理或不完善则扣1分，最高扣7分。 | 7 |  |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 拟投入到本项目的安全文明施工方案及措施，需针对安装施工各个环节时的安全文明施工方案、措施等方面进行明确，满足且较好得8分，每出现一处不合理或不完善的扣1分，最高扣8分 | 8 |  |  |  |
| 6 | 售后保障承诺 | 具备招标单位对作业人员、设备、工期调整等突发事件的处理能力，在安装过程或完工质保期内，突发故障问题需应急维修时，负责人承诺到达现场处理的（需提供承诺书并加盖投标单位公章），t≤2h得5分，2h＜t≤6h得3分，6h＜t≤12h得1分，t＞12h则不得分。 | 5 |  |  |  |
| 7 | 评定分值（1-6项之和） |  | 60分 |  |  |  |
| 评标日期： 年 月 日 评委签字： |  |  |  |  |  |  |

附表三  商务标评分表

- 商务标评分表（综合评分）

| 序号 | 项目内容 | 商务标-评分标准（商务标评分占比40%） | 总分值 | 投标单位得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价 | 以所有合格投标单位报价中含税总价的平均值作为标准价，最接近标准价的报价得分最高，得40分；每高于或低于标准价1%的扣1分，不满1%的扣0.5分，扣完为止。 | 40分 |  |
| 评标日期： 年 月 日 |  |  | 评委签字： |  |

附表五： 澄清记录表

澄清记录表

| 招标项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |
| 地点 |  |  |
| 澄清内容 |  |  |
| 注：涉及价格要标明税率、含税总价。 |  |  |
| 签字确认栏 |  |  |
| 单位代表 |  | 我司同意以上内容，并由代表签署后作为合同要约生效。 单 位： 代表签署： 盖章： |
| 招标工作小组审批： 是否接受此确认事项 |  | 意见： 签署： |

- 附表六： 中标通知书

- 中标通知书

- 公司：

经过我司招标小组评议，决定                 项目服务工作由贵方中标，希望我们双方按照招标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项工作，并请知悉如下事项：

在正式合同文件签署前，本中标通知书连同招投标期间往来函件及招投标文件均作为贵我双方间的执行文件，并对双方具有约束力。在正式签署合同前，我司有权根据需要调整合同范围和工作内容，并做到提前通知贵方。但我司不需要向贵司做出解释或者给予任何经济补偿，贵方应无条件按照我司调整后的内容执行。

如贵方接受上述条件，请在下方签署盖章，并于两工作日内返回我司，并请指定人员于      年      月      日前与我司招标人员联系，商谈签订合同及具体运作事项。期盼双方合作愉快！

联系人：

电话：

招标单位：(盖章)

年  月  日

- 回  执

公司（章）：                                         代     表：                                         （法人签章）

职     务：

日     期：

# 投标书格式及要求

- 项目名称：___________________

- 投标人：              （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- （签字或盖章）

- 日期：______年______月_____日

## 商务标部分

商务标封面

- 投标书

- 投标承诺函

- 廉洁合作承诺书

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权委托书法人及授权代表身份证扫描件

- 投标报价表

- 封面

- 得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司

- 停车场软硬件采购项目招标

- 商务标

- 投 标 人：

- 编制日期：

## 一、投标书

得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司 ：

我司根据己收到的贵司有关得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司停车场软硬件采购项目采购招标文件，遵照招标文件中的要求所有条款，经踏勘现场和研究招标文件中的投标须知、合同协议条款等其他有关文件后，我司愿按上述招标条件承包上述得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司停车场软硬件采购项目，详细投标概述如下所示：

- 我司所递交的投标文件在招标文件规定的有效期内有效，在此期间内我司的投标若中标，我方将受此约束。

- 一旦我方中标，我方保证按照合同要求的服务频率和服务标准实施服务。

- 如果我方中标将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任。

- 我方知道并同意，如果接到中标通知后未按贵公司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵公司有权另选其他中标单位。

单位地址：                                  邮政编码：

电话：                                      传真：

开户银行名称：                              银行帐号：

开户行地址：                                电话：

投标单位：（盖章）                          法定代表人：（签章）

年  月  日

## 二、投标承诺函

得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司：

我司已完全理解得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司停车场软硬件采购项目招标文件的所有内容，经与贵公司接洽，在充分了解并研究得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司采购招标项目的产品、功能、质量、增值税税率、付款、服务规范等基本要求后，我方自愿参加该项目投标，并对以下内容做出如下承诺：

1、招标文件、答疑文件、回标文件的各项内容，如需要，均可直接作为合同条款，不再就有关内容提出调整。

2、我公司领取本招标文件时提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）壹万元整,（¥10000.00元）。

3、我单位在收到中标通知书后7日内，不以任何理由不签订“得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司停车场软硬件采购合同”，拒签合同，则贵司有权不予退还投标保证金。

4、上述内容具有相对独立性，不管是否有其它相反说明，均执行本承诺书。

5、我司承诺本次招标采购过程中如有以下行为，承诺自即日起两年之内不参加得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司范围内的招标活动：

1）在递交《投标承诺函》后不投标；

2）在领取招标文件后，不投标。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签章）

年  月  日

## 三、廉洁合作承诺书

甲方：【得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司】

乙方：【】

为了保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在供应商入围、招标比价过程、合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要或收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系报请部门负责人批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方业务相关的经济活动，包括但不限于设计类工作、材料设备供应、监理、施工、分包、物料/服务采购、招商等与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得通过串标围标等非正常手段获取项目或合作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员或与甲方委托的利益相关第三方实施以下行为：

1、提供高端宴请、娱乐活动、行贿等，包括且不限于赠送礼金、有价证券和贵重物品等，报销其个人费用，邀请外出旅游和进入营业性娱乐场所，或提供住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等方便；

2、为谋取私利就合同相关的业务内容私下商谈或者私下达成协议，包括但不限于服务提供方选定过程、合同价款、材料设备选型及数量、材料设备供应及安装、设计变更、招投标过程、业务验收、业务质量问题、供方评价、效果评价、费用结算等；

3、与甲方工作人员或与甲方委托的利益相关第三方公司（含其工作人员）串通舞弊、私下传递造价等与业务相关的关键信息、相互掩盖真相等影响结果公正、欺瞒甲方的行为；

八、乙方如发现甲方工作人员或其他甲方合作单位有违反本协议者，应向甲方举报。甲方应依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。

九、一经发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员或甲方委托的利益相关第三方单位（含其工作人员）行为的，甲方有权对乙方同时采取下列任一项或多项措施：

1、要求乙方限期纠正；

2、甲方有权扣留全部履约保证金或扣减与履约保函等值金额的合同费用，不再支付；

3、甲方有权根据情节严重情况、后果影响程度及损害范围等，要求乙方按合同总额（如未签订正式合同则按照乙方投标文件载明的投标总额，下同）的1%-10%支付违约金，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部损失；

4、甲方有权单方解除合同，而无需承担任何违约责任；

5、将乙方（包括其法定代表人、主要相关涉及人员等）列入嘉荣合盛永久黑名单及企业反舞弊联盟黑名单，不允许其通过任何方式与嘉荣合盛及下属各关联公司有任何业务接触及合作。

十、乙方签订合同以前及合同执行过程中，就其所知悉的或应该知悉的乙方的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、业务负责人的亲属或其他利害关系人在嘉荣合盛体系内的任职情况，应事先主动向甲方成本、采购等主责部门申报自己与在职人员的社会关系、在职人员的职务及其他关联情况。

十一、审计及检查配合

1、甲方审计和检查期间，乙方需积极配合审计及检查工作，及时准确提供所需真实资料、配合审计调查/访谈工作，并应对调查/访谈内容进行严格保密；

2、乙方在被审计、检查期间，如甲方审计人员在审计过程中发现乙方存在违规行为或重大嫌疑，甲方可先行暂停乙方相关业务、付款等经济行为，乙方不得以此提出异议；

3、甲方审计和检查期间，乙方如出现以下行为，将处以合同总额1%-5%的违约金，情节严重者将列入嘉荣合盛黑名单处理：

1）拖延、阻挠、妨碍审计检查工作；

2）转移、隐匿、篡改、伪造关键资料；

- 提供虚假信息或资料误导审计方向；

- 威胁、打击报复审计人员或举报人。

十二、本廉洁协议一式贰份，双方各执壹份，作为《得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司停车场软硬件采购合同》的附件，与合同具有同等法律效力，自双方加盖公章或合同专用章后生效。

甲方（公章/合同专用章）：                  乙方（公章/合同专用章）：

地址：                                    地址：

## 日期：                                    日期：

## 四、法定代表人资格证明书

投标单位名称：

地址：

姓名：        职务：      ，系（投标单位名称）      的法定代表人为得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司停车场软硬件采购招标项目的投标文件签署、投标答疑、合同签署和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

| 法定代表人 身份证正面 复印件 | 法定代表人 身份证反面 复印件 |
| --- | --- |

投标单位：(盖章)

年  月  日

## 五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我法人姓名系     投标单位名称    的法定代表人，现授权委托我公司的代理人姓名为我的代理人，以本公司的名义参加  得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司  的停车场软硬件采购项目的投标。委托代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件、往来一切邮件、处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。

委托代理人办公邮箱：      填      。

委托代理人无权转委托。

| 法定代表人 身份证正面 复印件 | 法定代表人 身份证反面 复印件 |
| --- | --- |
| （加盖公章） |  |
| 委托代理人 身份证正面 复印件 | 委托代理人 身份证反面 复印件 |
| 单位名称（加盖公章） | 法定代表人（签字）： |
| 日期： | 委托代理人（签字）： |

## 六、投标报价一览表

| 采购项目名称 | 得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司停车场项目软硬件采购项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商/投标方 纳税人类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |  |
| 供应商/投标方 计税方式 | □ 一般计税方式按 %全额计税； □ 简易计税方式按 %差额计税，差额比例： %； □ 小规模纳税人按 %全额计税。 |  |
| 发票类型 | ☑增值税普通发票 □增值税专用发票 |  |
| 明细报价 | 领域名称 | 含税小计（元） |
|  | 设备采购安装 |  |
|  | 软件平台 |  |
|  | 其他 |  |
| 总价 | 含税总价（元） |  |
|  | 不含税总价（元） |  |
| 合同期限 | 2025年10月25日至2030年10月24 日 |  |
| 备注： 1、以上报价包含员工工资、奖金、劳保、福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、购置设备工具费、安装费、材料费、工服、税金及管理利润、本文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用等实现采购方目的的一切费用，其中未单独列项的费用视为均摊至其它费用中； 2、其它说明：合同期限为暂定，以实际合同签订期限为准。 |  |  |

## 技术标部分

- 投标单位营业执照、设备专利证明材料（厂家提供专利证明材料，经销商提供厂家授权书）等

- 投标人近三年同类项目合同业绩复印件首尾页加盖公章

- 公司规格、实力、架构介绍

- 设备安装方案（含安装及工期保障方案）

- 安全文明施工方案

- 售后方案及承诺

注意：投标方须对上述证件内容的真实性负全部责任，投标方必须按招标文件的要求编制投标文件，对于以上须邮寄、送达的书面投标资料必须每页加盖公章，对于多页资料加盖骑缝章，装入袋中密封盖章。

- 得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司

- 停车场软硬件采购项目招标

- 技术标

- 投 标 人：

- 编制日期：

- ①投标单位营业执照、设备专利证明材料（厂家提供专利证明材料，经销商提供厂家授权书）等

- ②投标人近三年同类项目合同业绩复印件首尾页加盖公章

- ③公司规格、实力、架构介绍

- ④设备安装方案（含安装及工期保障方案）

- ⑤安全文明施工方案

- ⑥售后方案及承诺

# 技术要求

## 一、技术部分准要求：

（1）硬件部分要求

| 序号 | 产品 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁检测器 | 1.检测方式：磁传感和雷达感应 2.通讯方式：NB-IoT 3.电池供电方式：锂电池供电 4.电池寿命：可用5年以上 5.监测反应时间：不超过3s 6.采样周期：0.5s~30s 7.数据传输：地磁车位检测器到后台服务器的数据传输平均延迟小于1s 8.远程调试参数配置：不打开外壳的情况下，可以远程对设备进行参数配置 9.地磁探测距离：0~0.5m 10.地磁车辆检验准确率：≥99.9% 11.心跳信息：终端休眠，每隔一个可配置的时间周期唤醒一次，并向后台发送一个心跳 12自学习功能：具备自主学习功能，无需人为参与设备可以自主完成初始化、传感器自主复位、自主适应磁场变化，具备自检功能，具备故障自查、自检和软件模块远程控制升级功能 13.自由跌落试验：2m高度自由跌落后设备无损坏 14.抗压试验；30T压力作用下(30T以上大货车以40Km/h速度碾压),检测器的外壳不出现变形和裂痕 15.▲防护等级：不低于IP68 16.外壳材质：加强尼龙，圆柱形、内外胆可拆卸结构 17.低温工作：(-40士2)℃，工作24h，试验时能正常工作 18.高温工作：(85士2)℃，工作24h，试验时能正常工作 | 台 | 72 |
| 2 | 地磁激活器 | 1.配套地磁检测器，用于激活设备 | 台 | 1 |
| 3 | 手持机PDA | 1.处理器：8核 2.0GHz 2.操作系统：Android 8.1 3.RAM：不低于2GB 4.ROM：不低于16G 5.摄像头：后置1300万自动对焦摄像头；高亮度LED闪光灯，前置500万定焦摄像头 6.显示器尺寸/类型：6.0寸 IPS高亮屏 7.分辨率：不低于2160*1080 8.触摸屏：5点电容触摸屏 9.重量（含电池）：460g 10.电池容量：不低于4000mAh 11.充电方式：PE快充，充满不超过4小时 12.支持Wi-Fi、数据通信 13.GPS定位模块：采用GPS+BD+GLONASS 14.音频：前置双立体声扬声器，音量90db±3db(测试距离10cm) 15.外部接口：USB-TypeC，支持快充，支持OTG 16.按键：2个音量键，2个功能键左右各一个，1个电源键 17.通知方式：声音、震动、LED提示 18.工作温度：-20℃ 至 55℃ 19.存储温度：-30℃ 至 +70℃ 20.工作湿度：湿度5%至95% 21.跌落：应满足6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击 22.静电防护：±15kV 空气放电，±8kV 接触放电 23.支持不干胶和热敏打印 | 台 | 3 |
| 4 | 智能道闸 | 1.电源电压：AC220 V±10%； 2.整机功率：≤150W； 3.电机电压：DC 24V 4.▲杆型类型：直杆/曲杆/栅栏杆/折叠栅栏杆/发光杆 5.电机类型：直流无刷，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音 6.噪⾳要求：低于行业标准（≤70分贝） 7.机芯寿命：≥500万次 8.开闸速度：1.2s~4.5s可调 9.▲效果灯光：暖光氛围灯+常亮LOGO 10.通信接口：TCP/IP、I/O 11.闸杆方向：支持左右向可选 12.标配地感，选配雷达或红外 13.车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计 14.断电起落杆：机械锁死，需要打开机箱手动转动机械手柄 15.道闸过流保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏 16.采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护 17.⼯作温度：-25℃〜70℃ 18.存储温度：-35℃〜75℃ 19.工作湿度：≤90%，⽆凝露 （常温下） 20.防护等级：IP54 21.外观尺寸：1090*325*286mm 22.外观颜色：主要为金色 23.机箱材质：机⾝主体采⽤厚度1.5mm的⾼强度碳钢板材 24.闸杆中⼼⾼度：930mm（闸杆转轴到机箱底部距离 25.▲设备具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调 26.▲栏杆处于禁行状态时，在没有任何支撑的情况下，栏杆扰度不大于60mm；栏杆主杆能承受不低于250N的静压力，不出现机械损伤或产生永久变形。 27.道闸可通过APP移动端、无线遥控器实现遥控操作,遥控距离应≥30m 28.放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 29.▲具有应急放行功能： 1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态； 2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离； 3.电源断电后世栏杆能够运行到“放行状态”。 30.▲通行安全功能： 1）车辆检测信号为有车时，处于放行状态的栏杆应不改变状态，处于“放行”状态转 变为“禁行”状态的栏杆停止运行或自动返回到“放行”状态；栏杆从放行状态向 进行状态转变过程遇阻时，自动返回放行状态或停止运行； 2）设备的所有缝隙及运动（转动）部件具备防止对人可能伤害的措施； 3）设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料； 4）当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时，则栏杆停止动作。 31.电动机运转有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等，不仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不会导致电源损坏，允许更换保险装置。 | 台 | 4 |
| 5 | 车牌识别控制机 | 1.记录存储容量：支持不低于 5万条 2.用户存储容量：支持不低于20万条 3.记录存储抓拍照片：支持不低于500张 4.内核CPU：四核高频处理器，2G内存，Linux操作系统 5.通讯方式：支持 TCP/IP、4G（选配）， 有线/无线智能互切 6.▲显示屏： 不小于15.6寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸大，交互体验佳； 亮度最高支持1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示 7.显示交互信息：可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互； 8.可视对讲功能：配200万针孔摄像机、机械按钮，支持可视对讲、远程业务托管 9.语音提示：自带TTS语音库，支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 10.收费模式： 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 11.支付方式：支持当面付（1.2〜1.5m）、扫码付 12.通行凭证：车牌、静态/动态二维码、刷卡 13.双路协调：支持两路车牌识别相机 14.对接网络道闸： 支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式 15.支持视频/地感触发抓拍、识别，支持虚拟地感触发 16.识别功能（外接辅助相机）: 车牌识别率(白天): ≥99.8% 车牌识别率(夜晚/黑天/光线弱配合补光灯条件下): 全≥99.6% 车牌颜色识别率: 全天候≥99% 车牌捕获率：视频流触发≥99.9% 识别效果：最大识别角度78°，雨、雾识别率≥98% 防伪能力：纸打车牌防伪率≥95%，手机车牌防伪率≥98% 车牌识别识速度（含防伪）≤0.5S 车牌识别识速度（不含防伪）≤0.3S 车牌识别车速：≤40km/h 车牌识范围:全系车牌，含黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、民用车牌、港澳牌、警牌、武警牌、军牌、民航、使馆牌、领事馆牌、新使馆牌、新领事馆牌、新能源牌的全汉字、字母、数字识别以及特殊个性车牌等 相似字符识别：正确识别车牌中的汉字、字母及数字，相似的省份汉字、字母识别率可达99%以上 支持识别车牌宽度：像数100-600范围内，可正常识别 参数设置：支持识别区域、屏蔽区域、车牌识别大小、动态默认省份等设置 17.音频：不低于70db(A)，对讲距离1M,声音清晰无回音 18.内置对讲摄像头：200万星光级，彩色摄像头，6mm镜头 19.支持卡片类型：IC卡/cup卡 20.读卡时间：IC卡＜0.2S，CPU卡＜0.3S， 21.读卡距离：IC卡3~5cm，CPU卡2~4cm， 22.二维码读头：支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s 23.控制机当面付集成一体：出口控制机配置当面付功能,可实现移动手机被扫支付，支持 20cm~150cm范围内付款码扫码缴费 24.车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S 8.▲“锁定物特征”识别方式：车辆检测-锁定物特征-绑定车牌-持续跟踪纠正，车牌比对成功率更高，无牌车及逃费车辆的出入场信息精准 9. ▲昼/夜模式交互设计： 昼间模式渐采用浅色设计，突出文字对比度，日照环境下信息显示及扫码效果更佳；夜间模式采用暗色设计，黑暗环境下显示效果柔和，防眩光不刺眼 25.工作电压：AC220V±10%，50HZ 26.额定功率：65W 27.工作温度：-25℃-+70℃ 28.储运温度：-30℃-+75℃ 29.工作湿度：≤90%，⽆凝露 （常温下） 30.储运湿度：≤95%，⽆凝露 （常温下） 31.环境适应性：通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜 32.平均无故障时间：≥30000小时 33.使用寿命：5年以上 34.防护等级： IP54 35.外观尺寸 ：1450*300*160mm 36.外观设计：硬朗方正极简外观设计，引入豪车进气格栅设计元素，紫金色配色，搭配柔性氛围灯，沉稳与时尚的完美融合 37.材质： 机身主体采用厚度1.0mm的高强度碳钢板材，玫瑰金+荣耀黑配色 面板采用钢化玻璃，铝型材 38.机箱工艺： 钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.1mm~0.2mm 39.面板： 阻燃 40.防雷等级： 三级防雷保护 41.静电等级： 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 42.▲在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度应不高于100lx，车辆速度为(5～40)km/h范围内，单车道情况下，白天、夜晚各进行100次试验，车辆辆号牌识别准确率满足白天不低于：99.8%；夜间不低于：99.6% 43.▲具有系统自动校时功能，每天自动校时不少于一次 44.能通过保安集成管理移动手持终端对通道电动栏杆机进行开启/关闭人工遥控功能，遥控距离应大于30米 | 台 | 4 |
| 6 | 车牌识别摄像机 | 1.工作电压：AC220V±10%，50/60HZ 2.额定功率：45W 3.▲效果灯光：暖光氛围灯 4.摄像头：500万高清摄像头 镜头：4.3mm定焦镜头，传感器：1/2.8''超低照度CMOS传感器； ▲500万像素，最低照度支持0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560*1920； 支持主次码流设置、编码格式支持H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M)， ▲500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道 左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道 三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 5.通讯接口：TCP/IP 6.车牌识别率：≥99.8%（全天候） 7.车辆捕获率：≥99% 8.支持识别车牌宽度：像数100-600范围内，可正常识别 9.防雷级别：满足三级防雷保护 10.外壳防护等级：IP54 11. 12.一体式模具成型机架，有效杜绝人为性掰动摄像机，同时高清摄像机内嵌式安装，有效防尘、防水雾的损耗。 13.内置补光灯规格： 全自动补光，淡黄暖光色系，保证识别效果的同时，保护车主眼睛，不刺眼，不晃眼 LED灯8颗灯珠，光敏开关控制（外置式） 14.工作温度：-25℃-+70℃ 15.储运温度：-30℃-+75℃ 16.工作湿度：≤90% 无凝露（常温下） 17.储运湿度：≤95% 无凝露（常温下） 18.设备尺寸：1470*200*140mm 19.外观颜色：玫瑰金+荣耀黑 20.机箱材质：机⾝主体采⽤厚度1.0mm的⾼强度碳钢板材 21.机箱工艺：一次性模具成型，喷涂厚度0.1mm~0.2 mm 22.环境适应性：通风孔+除雾风扇+防雨护罩 | 台 | 8 |
| 7 | 车道监控 | 1.工作电压：AC220V±10%，50/60HZ 2.额定功率：45W 3.效果灯光：暖光氛围灯 4.摄像头：500万高清摄像头 镜头：4.3mm定焦镜头，传感器：1/2.8''超低照度CMOS传感器； 500万像素，最低照度支持0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560*1920； 支持主次码流设置、编码格式支持H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M)， 500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道 左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道 三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 5.通讯接口：TCP/IP 6.车牌识别率：≥99.8%（全天候） 7.车辆检测：车辆特征、车辆行为(滞留/跟车/逆行/倒车)等精准捕获，取证逃费出场，协同补缴业务流实现追缴 8.机动车检测：车牌识别、无牌车检测、车辆滞留、倒车、车标、车颜色 9.非机动车：摩托车、车辆滞留、倒车 10.支持单层应急车牌、双层黄牌 11.支持道闸杆不在报警、抓拍道闸杆图、行人入侵报警、车辆入侵报警、车辆滞留报警 12.道闸关到位检测：通行业务流程执行后，视频算法检测道闸是否关到位 13.大像素识别：像数100-600范围内，可正常识别 14.防雷级别：满足三级防雷保护 15.外壳防护等级：IP54 16.一体式模具成型机架，有效杜绝人为性掰动摄像机，同时高清摄像机内嵌式安装，有效防尘、防水雾的损耗。 17.内置补光灯规格： 全自动补光，淡黄暖光色系，保证识别效果的同时，保护车主眼睛，不刺眼，不晃眼 LED灯8颗灯珠，光敏开关控制（外置式） 18.工作温度：-25℃-+70℃ 19.储运温度：-30℃-+75℃ 20.工作湿度：≤90% 无凝露（常温下） 21.储运湿度：≤95% 无凝露（常温下） 22.设备尺寸：1770*200*140mm 23.外观颜色：玫瑰金+荣耀黑 24.机箱材质：机⾝主体采⽤厚度1.0mm的⾼强度碳钢板材 25.机箱工艺：一次性模具成型，喷涂厚度0.1mm~0.2 mm 26.环境适应性：通风孔+除雾风扇+防雨护罩 | 台 | 4 |
| 8 | 地感处理器 | 1.工作电压：AC220V，50HZ，额定功率≤3W 2.环境温度：-25 ～ +70℃ ，相对湿度：≤90% 3.工作地感量: 80～500uH，响应时间：100ms、250ms 4.非机动车辆检测：支持 5.检测率：99.99% 6.静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 7.介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5kv 8.使用寿命：3~5年 9.平均无故障时间：5000小时 10.车辆检测：支持轿车、SUV、小型货车、摩托车、电动车和物流园高底盘车辆检测 11.信号输出：12高低电平开关量信号输出或脉冲信号输出（1s） 12.检测模式：支持延时模式、摩汽共道模式、快速模式、安全模式等4种检测模式 13.灵敏度：分为高、中、低三档 14.状态指示：红绿双色指示灯 15.断电重启：断电后重新上电7s内自动恢复正常工作 16.线圈故障：断开输出信号（防止砸车）并通过指示灯提示 17.环境适应性：在-25 ～ +70℃工作温度范围内，地面积水、结冰不影响车辆检测；周围环境有静态金属物或静态金属物稳定后可自适应现场环境，不影响车辆检测；相邻车道地感线圈间距＞1.5m不会产生干扰。 18.现场地感量低于 70uH时，指示灯会自动报警 | 台 | 4 |
| 9 | 电控箱 | 1.电控箱含安装底板、导轨、光纤收发器支架，漏电开关1个，空气开关3个（最多可装5个） 2.尺寸400*600*180mm(底座80mm高) | 台 | 4 |
| 10 | 备用电源 | 1.电压范围：220 x(10%)VAC 2.备用时间≥5分钟 3.转换时间≤8ms 4.充电时间：6小时充至90%容量 5.操作环境湿度 0%-90% 温度 0°C-40°C 6.噪声<40dB | 台 | 4 |
| 11 | 交换机 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps 2.MAC地址表：8K 3.端口结构：非模块化 4.端口数量：8个 5.端口描述：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 6.传输模式：全双工/半双工自适应 7.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 8.状态指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯 9.电源电压：DC 9V，0.6A 10.产品尺寸：158×100×25mm 11.工作温度：0-40℃ 12.工作湿度：10%-90%RH（不凝结） | 台 | 4 |
| 12 | 插座及其他配件 | 插座及其他辅材 | 套 | 2 |

（二）软件平台功能要求

| 得荣县智慧停车平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）得荣县智慧停车管理平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 子系统 | 一级功能 | 二级功能 | 功能需求描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 路内停车系统 | 车场管理 | 城市信息 | 可进行城市信息的数据管理 | 1 | 套 |
|  |  |  | 片区管理 | 对路内车场所属的片区管理，可对片区进行编辑和删除 |  |  |
|  |  |  | 车场管理 | 对路内车场进行管理和编辑、导入地磁泊位信息、设置电子围栏管理。 |  |  |
|  |  |  | 泊位管理 | 可路内车场泊位进行增删查改等管理 |  |  |
|  |  |  | 泊位码管理 | 可对车场的泊位码进行查看、下载等操作 |  |  |
|  |  |  | 路内车场标签配置 | 对路内车场关键属性标签化管理，可对标签进行编辑和删除。 |  |  |
|  |  | 月卡管理 | 月卡业务总览 | 显示月卡的整体数量，包括月卡开通渠道占比、月卡套餐TOP10、近一月月卡开通数量趋势 |  |  |
|  |  |  | 月卡套餐管理 | 创建月卡套餐及对套餐进行修改。 |  |  |
|  |  |  | 灵活月卡管理 | 支持创建时段卡和天数卡，并查看相应的办理记录。 |  |  |
|  |  |  | 月卡业务办理 | 对月卡进行管理，包括月卡办理和对未过期的月卡进行延期和修改有效期。 |  |  |
|  |  |  | 月卡订单查询 | 月卡支付订单管理、展示办理或续费月卡的支付记录。 |  |  |
|  |  |  | 路内月卡开通审批 | 路内月卡开通审批 |  |  |
|  |  | 计费管理 | 当前生效计费规则 | 主要是查看对应的计费规则关联了哪些车场 |  |  |
|  |  |  | 计费规则查询 | 新增的计费规则需要进行审批、审批通过后为生效计费规则后，可被车场选用计费。 |  |  |
|  |  |  | 计费规则审批 | 申请的计费规则可进行审批管理。 |  |  |
|  |  |  | 特殊车辆计费 | 可进行特殊车辆规则管理，可进行新增，修改，删除和查看详情。 |  |  |
|  |  |  | 收费日历设置 | 收费日历设置管理，可进行工作日和非工作日的配置。 |  |  |
|  |  | 人员管理 | 岗位组管理 | 可创建岗位组管理，给岗位组分配关联的车场和泊位。 |  |  |
|  |  |  | 人员管理 | 新增车场管理人员，并对人员进行岗位组关联，对人员帐号信息、登录状态、帐户状态、登录密码进行管理。 |  |  |
|  |  |  | 班次管理 | 创建排班模板，以及对班次模板进行管理。 |  |  |
|  |  |  | 排班管理 | 对人员按车场和时间进行排班。 |  |  |
|  |  |  | 考勤记录 | 查看人员的考勤记录，包括考勤时间、人员名称及编号、班次、签孙\签出时间、签到状态、签到车场 |  |  |
|  |  |  | 考勤统计 | 根据人员编号/姓名、停车场、统计时间范围对人员的考勤进行统计。 |  |  |
|  |  | 特殊车辆管理 | 路内白名单管理 | 可以按停车场、车牌号码查看路内车场的已开通的车辆白名单，并且可新增停车场的车辆白名单。车辆为白名单期间则不收费。 |  |  |
|  |  |  | 路内黑名单管理 | 可以按客户、车牌号码查看路内车场的已添加的车辆黑名单，可进行增删查改等操作管理。 |  |  |
|  |  |  | 路内白名单审核 | 可以对添加的白名单进行审核操作，审核后，白名单才会生效 |  |  |
|  |  |  | 路内黑名单审核 | 可以对添加的黑名单进行审核操作，审核后，黑名单才会生效 |  |  |
|  |  |  | 黑名单车辆记录 | 可监控实时上报黑名单的停车记录 |  |  |
|  |  | 监控管理 | 车场泊位监控 | 查看停车场的泊位实时状态，可查看车场当前泊位总数、已停车泊位数和空闲泊位数。 |  |  |
|  |  |  | 人员轨迹监控 | 记录监控人员时间上报记录。 |  |  |
|  |  |  | 车辆入场监控 | 可查看车辆入场记录 |  |  |
|  |  |  | 场内在停记录 | 可查询场内停车记录 |  |  |
|  |  |  | 车辆出场监控 | 可查看车辆出场记录 |  |  |
|  |  | 订单管理 | 全部订单 | 提供全部订单的查询 |  |  |
|  |  |  | 在停订单 | 包含停车中订单、未录入车牌订单、已录车牌订单信息查询。 |  |  |
|  |  |  | 已完成订单 | 所有已完成的订单。 |  |  |
|  |  |  | 欠费订单 | 主要是离场后存在未缴金额的欠费订单。 |  |  |
|  |  |  | 追缴订单 | 主要是通过PDA端的追缴二维码实现车主对历史欠费订单进行扫码支付的订单 |  |  |
|  |  |  | 全部异常订单 | 展示路内异常订单信息 |  |  |
|  |  | 业务收入分析 | 业务收入总览 | 按车场维度统计每个车场的每日已离场订单的实收、未完成订单的预缴、历史欠费订单的补缴及临停顶订单的退款信息 |  |  |
|  |  |  | 临停收入统计 | 统计路内车场每天已离场订单的应收、实收(含历史预缴)、欠费、优惠、退款数据总览 |  |  |
|  |  |  | 月卡收入统计 | 按日期维度、查询月卡收入情况，含实收、退款、优惠等信息统计汇总 |  |  |
|  |  |  | 路段(车场)收入统计 | 根据车场信息条件筛选查看车场收入统计 |  |  |
|  |  |  | 商户收入统计 | 根据商户信息条件筛选查看商户收入统计 |  |  |
|  |  |  | 岗位组收入统计 | 根据岗位组信息条件筛选查看岗位组收入统计 |  |  |
|  |  |  | 收费员收入统计 | 根据收费员信息条件筛选查看收费员收入统计 |  |  |
|  |  |  | 金额变动记录 | 根据条件查询金额变动记录 |  |  |
| 2 | 路外停车系统 | 车场配置管理 | 停车场管理 | 对车场编号、名称、总车位数、面积、联系人、联系方式、经纬度、详情地址等基本信息进行维护； | 1 | 套 |
|  |  |  | 通行规则管理 | 对项目基本规则、车场通行管控、车道管控、语音场景等进行配置。 |  |  |
|  |  |  | 移动端月卡配置 | 移动端月卡配置 |  |  |
|  |  |  | 移动端协议签署记录 | 移动端协议签署记录 |  |  |
|  |  |  | 车场设备管理 | 可查看每个车场的设备基础信息，包括设备名称、设备类型、MAC地址、IP等。 |  |  |
|  |  |  | 路外车场标签配置 | 路外车场标签配置 |  |  |
|  |  | 车位配置管理 | 车位区域管理 | 可以为每个车场区域创建车位区域，方便物业对车位资源进行管理。车位区域可支撑分级管理。 |  |  |
|  |  |  | 车位资源管理 | 按照车位区域分区管理车位资源，可支撑批量创建车位资源。维护信息包括车位号、车位产权（共用车位、私家车位、不限）、车位类型（独立车位、子母车位、路内车位、特殊车位、其它）、车位属性（室外露天、室内地下）、车位状态（已租、已售、未租售）、所属人等。 |  |  |
|  |  |  | 车位总览 | 统计分析各个车场的车位概况。 |  |  |
|  |  | 收费标准管理 | 固定套餐管理（集中管控） | 可编辑修改每个车场的月卡收费标准。 |  |  |
|  |  |  | 临停套餐管理（集中管控） | 可统一查看每个车场的临停收费套餐。 |  |  |
|  |  |  | 临停车收费标准 | 可以管理车场的临停收费标准。 |  |  |
|  |  |  | 临停车计费记录 | 可以查看车场的临停计费记录。 |  |  |
|  |  |  | 套餐审批管理 | 对编辑固定套餐的业务操作进行线上审批。 |  |  |
|  |  |  | 套餐操作记录 | 以报表的形式对编辑、审批固定套餐的操作进行日志记录。 |  |  |
|  |  | 车辆管理 | 车辆档案管理 | 查看车辆档案信息 |  |  |
|  |  |  | 车辆黑灰名单 | 查看黑灰白名单车辆 |  |  |
|  |  | 月卡业务管理 | 月卡总览分析 | 对各物业项目的月卡整体业务进行统计分析。 |  |  |
|  |  |  | 月卡开通办理 | 平台线上办理月卡、免费卡业务 |  |  |
|  |  |  | 月卡变更管理 | 可以为车辆开通月卡，以及月卡延期、变更、退费和注销。所有月卡办理都在这里处理。 |  |  |
|  |  |  | 月卡审批管理 | 对App月卡申请、平台开卡申请进行统一的线上审批，审批通过后，月卡生效并下发至前端，车辆可按月卡车进行通行。 |  |  |
|  |  |  | 月卡审批查询 | 车主提交人事资料，车场财务人员在平台提交开卡申请，待审批通过后，完成月卡开通，可实现对车场月卡开通的安全管控。 |  |  |
|  |  | 月卡操作记录 | 月卡操作总览 | 对各物业项目的月卡业务办理情况进行统计分析。 |  |  |
|  |  |  | 月卡操作报表 | 从组织维度、日期维度、操作员维度对各物业项目的月卡业务办理情况进行统计报表。 |  |  |
|  |  |  | 月卡缴费记录 | 可查询或批量导出月卡缴费、续费记录，基本信息包括车场名称、套餐名称、车主姓名、车牌号码、续费开始时间、有效结束时间等信息，方便财务人员进行收费数据核对。 |  |  |
|  |  |  | 月卡变更记录 | 统计平台的月卡变更操作记录，用于对月卡变更进行日志查询，包括变更车牌、通行车场及车位号。 |  |  |
|  |  |  | 月卡退款记录 | 主要展示车主月卡未到期，管理方向车主进行月卡退款的记录，可查询或批量导出月卡退款记录。 |  |  |
|  |  |  | 月卡注销记录 | 统计平台的月卡注销操作记录，用于对月卡注销进行日志查询，包括已注销月卡所对应的人员、车牌、套餐、服务有效期等信息。 |  |  |
|  |  | 免费卡管理 | 免费卡业务管理 | 对各车场免费卡进行统一授权，支持免费卡开通、免费卡延期、免费卡变更、免费卡注销。 |  |  |
|  |  |  | 免费卡业务审批 | 车主提交开通免费卡的申请，车场财务线上进行审批，且支持集团审批，车主可实时接收审批结果通知。 |  |  |
|  |  |  | 车场免费卡申请 | 车主提交人事资料，车场财务人员在平台提交开卡申请，待审批通过后，完成免费卡开通，可实现对车场免费卡开通的安全管控。 |  |  |
|  |  |  | 免费车辆组授权 | 对车场特殊免费车单独进行授权管理。 |  |  |
|  |  |  | 车辆组授权申请 | 可在线提交车辆需加入某免费车辆组的申请，车场财务线上进行审批，且支持集团审批；可在线提交免费车辆组服务开通申请，车场财务线上进行审批，且支持集团审批。 |  |  |
|  |  |  | 车辆组车辆审批 | 线上对车辆组新增车辆进行统一审批，支持集团审批。 |  |  |
|  |  |  | 车辆组服务审批 | 线上对车辆组服务开通申请进行统一审批，支持集团审批。 |  |  |
|  |  | VIP车辆管理 | VIP车辆管理 | 对VIP车辆进行管理，VIP车辆以贵宾车身份出入场，且支持文字、语音提示；可在线提交VIP车辆申请，待审批通过后，以贵宾车出入场。 |  |  |
|  |  |  | VIP车辆审批 | 线上对VIP车辆申请进行统一审批，支持集团审批。 |  |  |
|  |  | 固定临时车管理 | 固定临时车管理 | 统一维护管理各项目的固定临时车，固定临时车为车辆具有无期限服务有效期的临时卡类型，其按区别于固定套餐、普通临时套餐的临停收费标准进行收费。 |  |  |
|  |  |  | 固定临时车操作记录 | 统计平台的固定临时车开卡、变更、注销操作记录，用于对固定临时车开卡、变更、注销进行日志查询。 |  |  |
|  |  | 场内车监控管理 | 场内车管理 | 可以查看所有项目当前的场内车，除了查看车辆入场详情外，还可以通过“置为出场”操作将一些历史遗留的场内车记录进行清除，支持批量置为出场。 |  |  |
|  |  |  | 停留过长车辆 | 可以查看所有项目场内车的停留时长分布，包括停留12h以内、停留12h至24h、停留1天至3天、停留3天至30天、停留30天至180天、停留180天以上，以及车辆入场详情。 |  |  |
|  |  | 车辆进出监控 | 车辆入场记录 | 对临时车、月卡车等车辆类型的入场记录进行报表，可查看入场时间、入场通道等详细信息，便于车场管理方实时掌握车辆入场情况。 |  |  |
|  |  |  | 车辆出场记录 | 对临时车、月卡车等车辆类型的出入场记录进行报表，可查看入场时间、入场通道、出场时间、出场通道等详细信息，便于车场管理方实时掌握车辆出场情况。 |  |  |
|  |  |  | 免费放行记录 | 统计展示临时车在免费时间内放行、人工免费放行、打折后免费放行而产生的出入场及收费信息。 |  |  |
|  |  |  | 置为出场记录 | 对将场内车手动置为出场的操作进行日志记录，便于车场管理方对车辆置为出场的业务操作进行盘查。 |  |  |
|  |  |  | 异常进出记录 | 针对黑名单出入场、取消开闸、车牌校正、手动开闸、锁定状态车辆入场、遗失卡出场、人工开闸、固定车忘带卡、无卡出场、非机动车放行、压地感不识别开闸入场的异常出入场事件进行统计报表。 |  |  |
|  |  | 临停收费管理 | 临停收费记录 | 可实时查询各个车场的临停车收费记录 |  |  |
|  |  |  | 停车减免记录 | 展示车辆出场减免记录 |  |  |
|  |  |  | 换班计费管理 | 统计各岗亭人员在值班期间所产生的车场收费金额及换班记录 |  |  |
|  |  |  | 收费员收费汇总 | 按收费员维度对临停收费进行汇总 |  |  |
|  |  | 业务收入总览 | 车场收入总览 | 统计车场的应收、实收、减免、异常、月卡实收、临停实收金额；以及收入来源占比、实收收费方式占比、 不同费用类型的月卡收入占比、 不同套餐名称的月卡收入、 实收趋势、物业项目实收排行 |  |  |
|  |  |  | 月卡收入汇总 | 每天每个项目月卡收费、月卡退费、收费笔数、退费笔数；各种支付方式的金额；并可查看明细和对账情况。 |  |  |
|  |  |  | 临停收入汇总 | 每天每个项目临停实收、收费笔数；各种支付方式的金额；并可查看明细和对账情况。 |  |  |
|  |  |  | 异常金额汇总 | 每天每个项目异常金额、异常笔数、应收金额、减免金额、实收金额；并可查看明细和对账情况。 |  |  |
|  |  | 车场经营分析 | 车场收入分析 | 采用图表方式对车场收入进行多维度分析，包括应收、实收、减免、异常金额趋势，收费类型占比分析，应收、实收、减免、异常金额前10，应收、实收、减免、异常金额后10等。 |  |  |
|  |  |  | 异常通行分析 | 采用图表方式对车场异常通行进行多维度分析，包括异常通行趋势，异常通行类型占比分析，异常通行前10，异常通行后10等。 |  |  |
|  |  |  | 异常通行汇总 | 对车场异常通行进行多维度统计，包括异常通行总量、手动开闸总量、人工开闸总量、车牌纠正总量等。 |  |  |
|  |  |  | 车场流量分析 | 采用图表方式对车场流量进行多维度分析，包括车场流量趋势，车辆类型占比分析，通行状态占比分析、通行时段占比分析、流量前10，流量后10等。 |  |  |
|  |  |  | 车流量汇总 | 对车场流量进行多维度统计，包括总流量、入场流量、出场流量、固定车流量、临停车流量、正常通行量、异常通行量等。 |  |  |
|  |  |  | 车位占用率分析 | 统计分析各个车场的实时车位占用率，以及历史车位占用率，包括车位占用率趋势、车位占用率前10、车位占用率后10。 |  |  |
|  |  |  | 车位占用率汇总 | 从组织维度、时间维度统计各个车场的车位占用率，并以报表的形式进行统计分析。 |  |  |
|  |  |  | 车位周转率分析 | 统计分析各个车场的车位周转率，包括车位周转率趋势、车位周转率前10、车位周转率后10。 |  |  |
|  |  |  | 车位周转率报表 | 从组织维度、时间维度统计各个车场的车位周转率，并以报表的形式进行统计分析。 |  |  |
|  |  | 云停车（车场管理软件） | 车场管理(云停车) | 支持新增、配置、删除车场等操作。车场信息包括车场基本信息（车场编号、名称、总车位数、面积、联系人、联系方式、经纬度、详情地址等）、车场区域信息（车场区域编号、名称、属性、总车位数、面积等）、车道信息以及关联的设备信息（设备名称、设备类型、MAC地址、IP等）。支持查看车场、车场区域、车道的组织结构。 |  |  |
|  |  |  | 设备管理（云停车） | 可查看每个车场的设备基础信息，包括设备名称、设备类型、MAC地址、IP等。 |  |  |
|  |  |  | 固定套餐管理（云停车） | 管理车场的月卡收费标准。 |  |  |
|  |  |  | 临时套餐管理（云停车） | 管理车场的临停收费套餐。 |  |  |
|  |  |  | 临停车收费标准（云停车） | 可以管理车场的临停收费标准。 |  |  |
|  |  |  | 临停车计费记录（云停车） | 可以查看车场的临停计费记录。 |  |  |
|  |  |  | 业务规则配置（云停车） | 对VIP车辆审批、月卡审批、免费卡审批、月卡临期提醒、月卡过期提醒、固定车限额、异常事件预警、车场固定收费标准审批、车辆组服务审批、车辆组车辆审批规则进行配置。 |  |  |
|  |  |  | 云停车岗亭 | 支持车牌纠正、搜索场内车、无牌车图片墙、免费放行、换班/下班、剩余车位数校正操作。支持设备状态、查场内车、收费明细、通行记录报表查询。 |  |  |
| 3 | 运营系统 | 数据大脑 | 城市资源 | 统计城市的资源概览，包括路内车场数、路外车场数、路内泊位总数、路外泊位总数 | 1 | 套 |
|  |  |  | 今日泊位概况 | 统计今日泊位总数，已用泊位数和空闲泊位数。统计出来泊位周转频次和泊位占用率 |  |  |
|  |  |  | 用户概况 | 统计注册用户数、绑定车辆数、绑定车牌数用户数、注册用户较昨日增长 |  |  |
|  |  |  | 用户停车时长统计 | 统计用户停车时长 |  |  |
|  |  |  | 用户支付方式统计 | 各支付渠道（金额）支付所占比。 |  |  |
|  |  |  | 收入统计 | 统计路内路外车场收入指标 |  |  |
|  |  |  | 最新停车记录 | 展示项目实时最新的停车记录，滚动展示 |  |  |
|  |  |  | 最新上报运维事件 | 展示城市实时最新上报的运维事件，滚动展示 |  |  |
|  |  |  | 设备概览 | 实时监控当前设备数量 |  |  |
|  |  |  | 资源分布图 | 在城市区域地图上展现各区的停车场的分布情况，以及车场泊位使用情况（泊位总数、泊位空余数）。 |  |  |
|  |  | 运营配置 | 运营基础配置 | 支持配置App端的公司基本信息，不限于客服电话、关于我们文案、附近地图默认位置、关于我们页面LOGO |  |  |
|  |  |  | 软件版本管理 | 对收费和巡检端PDA的App的版本进行管理。 |  |  |
|  |  |  | 运营协议配置 | 支持对App端的用户协议和隐私协议进行内容的编辑与添加。 |  |  |
|  |  |  | PDA小票配置 | 支持对PDA终端的服务小票进行内容的自定义配置。 |  |  |
|  |  |  | 运营端大屏展示配置 | 支持对运营大屏展示的内容进行配置，包括了数据概览、事件监控、违停监控、公共安全监控、基础监控等。 |  |  |
|  |  |  | 运营端大屏数据配置 | 支持对运营大屏的数据进行配置，包括了泊位、车场、用户、工单、设备等相关数据支持自定义的修改和获取实时数据的配置。 |  |  |
|  |  |  | 车场标签管理 | 车场关键属性标签化管理 |  |  |
|  |  | 用户管理 | 用户信息管理 | 客服人员根据车主提供手机号或车牌能够查看和用户相关的各类信息，包括用户信息、车辆信息、可对用户管理车辆进行解绑操作，查看已注销用户的相关信息，及统计注销用户数量 |  |  |
|  |  |  | 用户车辆认证管理 | 展示人工车辆认证信息列表管理 |  |  |
|  |  |  | 车辆基本信息查询 | 记录在项目车场停车过，并产生停车记录车辆的基本信息，含路内和路外的车辆信息。车辆在车场停车过，并被采集到车牌信息的，则会登记记录。含PDA录入车牌和视频设备识别采集车牌。 |  |  |
|  |  | 会员积分 | 会员积分管理 | 查看系统中会员积分变更记录和指定会员积分的增加和扣除 |  |  |
|  |  |  | 会员员等级配置 | 配置根据会员累计获取到积分划分等级 |  |  |
|  |  |  | 会员积分任务 | 配置车主端操作不同任务可获取多少积分 |  |  |
|  |  |  | 积分商品管理 | 积分兑换优惠券,商品名称、商品需要消耗的积分、商品有效期 |  |  |
|  |  | 运营服务 | 平台服务上架 | 将现有原先服务、H5服务展示，并设置服务是否上架 |  |  |
|  |  |  | 第三方服务上架 | 添加第三方服务地址、服务名称等，并设置服务是否上架 |  |  |
|  |  |  | 应用服务发布 | 根据平台服务和第三方服务配置各类型终端首页橱窗功能、首页瓷片区域功能、“个人中心” |  |  |
|  |  | 运营消息 | 运营消息配置 | 管理车主个人端或车场管理人员端PDA的消息推送模板，可查看目前有配置的消息模板，并可进行消息开启和关闭 |  |  |
|  |  |  | 提醒消息配置 | 可对定时推送消息的规则，进行自定义配置。例如可配置月卡临期提醒、欠费提醒、月卡过期提醒 |  |  |
|  |  |  | 公告消息配置 | 向车主端、收费员或巡检员推送系统公告，并对已推送的系统公告进行管理 |  |  |
|  |  |  | 用户端推送明细 | 展示车主个人端的消息推送记录明细，可进行已推送信息的查询。 |  |  |
|  |  |  | PDA端推送明细 | 查看PDA端的消息推送记录明细，可进行已推送信息的查询。 |  |  |
|  |  | 运营广告 | 场景广告管理 | 可以发布App端的广告信息（含首页弹框广告、首页banner广告、车牌缴费页广告、支付成功页广告） |  |  |
|  |  |  | 广告聚合入口配置 | 支持配置App每个页面相应的广告入口信息 |  |  |
|  |  |  | 联合运营管理 | 对接捷停车广告系统，可以在App上展示捷停车广告系统配置的广告内容 |  |  |
|  |  | 运营资讯 | 营销资讯管理 | 资讯包括政策法规、通知公告、热点新闻等，支持新增、查询、删除等资讯操作，信息包含封面、内容、是否置顶、 展示时间等。 |  |  |
|  |  |  | 营销软文管理 | 通过配置软文新增、发布等管理操作，控制C端停车周边软文的展示效果 |  |  |
|  |  | 欠费追缴管理 | 消息追缴管理 | 查看平台内欠费车辆的信息，可查看到欠费车辆的用户信息，欠费金额和欠费笔数，以及相关的停车记录。可进行手机号码信息编辑、查看欠费记录、查看追缴记录、进行单条或批量手动欠费消息推送、加入黑名单的管理操作 |  |  |
|  |  |  | 联动追缴管理 | 可以配置指定路内车场的欠费车辆在指定的路外车场进行联动追缴，当欠费车辆进入路外车场时，车主支付路外停车费用时会提示存在路内欠费需要补缴。 |  |  |
|  |  |  | 欠费追缴统计 | 统计每个欠费车辆的追缴信息推送次数（含：短信、App、公众号消息追缴信息） |  |  |
|  |  | 运营活动 | 营销活动管理 | 支持创建营销活动，并实现营销活动的增删改查 |  |  |
|  |  | 礼品卡管理 | 礼品卡列表 | 用于创建发行礼品卡 |  |  |
|  |  |  | 礼品卡兑换记录 | 支持查看礼品卡的兑换记录和数据导出 |  |  |
|  |  |  | 礼品卡消费记录 | 支持查看礼品卡的消费记录和数据导出 |  |  |
|  |  |  | 礼品卡统计分析 | 针对礼品卡的发行/兑换/消费进行数据的统计 |  |  |
|  |  | 电子发票管理 （诺诺） | 发票类型管理 | 对已开通发票种类进行修改管理，还可申请新增发票种类。 |  |  |
|  |  |  | 车场开通配置 | 对停车场开通电子发票服务，并可修改停车场的电子发票服务，以及停用或启用电子发票服务。 |  |  |
|  |  |  | 临停开票记录 | 可以按开票时间、停车场、发票抬头类型、手机号码查看电子发票领取记录。 |  |  |
|  |  |  | 月卡开票记录 | 可以按开票时间、发票抬头类型、手机号码、套餐名称查看月卡发票领取记录。 |  |  |
| 4 | 基础支撑系统 | 第三方参数配置 | 微信支付宝配置 | 配置微信及支付宝支付方式 | 1 | 套 |
|  |  |  | IOT云存储帐号管理 | 支持云存储账号的配置，包括阿里云/华为云/腾讯云等 |  |  |
|  |  | 系统配置 | 系统开关配置 | 支持对系统配置好的场景进行开启或关闭，例如：停车诱导、欠费不能办理月卡等。 |  |  |
|  |  |  | 系统H5地址配置 | 配置系统相应的H5页面访问地址 |  |  |
|  |  |  | 异常订单设置 | 可对各异常类型配置是否开启、是否收费 |  |  |
|  |  | 企业管理 | 运营商配置 | 可以查看当前用户所属企业的基本信息，包含企业接入的项目列表，以及开通的服务列表。 |  |  |
|  |  |  | 组织管理 | 可以对组织进行统一管理，支持分层管理。可以对每个组织设置可管理的项目范围和服务范围。 |  |  |
|  |  |  | LOGO自定义 | 可以设置平台的LOGO、登录页面内容、网站ICON等。 |  |  |
|  |  | 日志管理 | 日志操作管理 | 可以查看组织下所有系统用户登录和登出的日志记录。 |  |  |
|  |  | 系统管理 | 用户管理 | 可以在每个组织下开通系统用户，包括设定系统用户的基本信息和权限角色。 |  |  |
|  |  |  | 角色管理 | 可以查看企业购买服务的默认角色，以及可以自建角色来设定权限范围。 |  |  |
|  |  |  | 系统公告管理 | 用户可以对企业内使用指定服务的用户群体和全部人群发布公告。 |  |  |
| 5 | 财务系统 | 商户管理 | 商户信息管理 | 实现商户的查看、新增、修改、变更、审核、数据查询及查询结果的导出。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 业务类型管理 | 管理商户的业务类型，用于结算时做业务类型的区分 |  |  |
|  |  | 审批管理 | 商户信息变更审核 | 商户信息变更后，需进行审核操作。 |  |  |
|  |  |  | 支付退款审批 | 针对在支付记录的退款信息进行退款审批，审批之后才能退款。 |  |  |
|  |  | 支付对账 | 支付对账帐平明细 | 按支付方式、明细勾兑结果、交易类型、交易日期、对账日期、商户号、商户订单号查看对账帐平明细，了解每笔订单的信息 |  |  |
|  |  |  | 支付对账明细汇总 | 按支付方式、对账结果、交易类型查看对账明细汇总 |  |  |
|  |  |  | 支付对账差异明细 | 针对有差异的订单记录，可以进行退款或者补单的处理，并可以导出查询结果数据 |  |  |
|  |  |  | 支付对账差异明细审核 | 对对帐差异明细的对账单进行审核操作 |  |  |
|  |  |  | 渠道参数配置 | 配置渠道参数信息 |  |  |
|  |  |  | 手工获取渠道对账单 | 可以对获取异常的对账单进行手动再次获取 |  |  |
|  |  |  | 对账数据配置 | 对账数据信息配置 |  |  |
|  |  | 支付记录 | 支付订单 | 查询、查看支付流水记录及详情，并可对有问题的支付订单人工发起退款，同时还能导出查询结果数据。 |  |  |
|  |  |  | 退款订单 | 查询、查看退款流水记录及详情，并可导出查询结果数据。 |  |  |
| 6 | 客服系统 | 用户服务管理 | 用户反馈处理 | 客服人员可以登记电话投诉，记录投诉内容、被投诉车场、投诉人电话等；并且可以对投诉问题进行处理等功能 | 1 | 套 |
|  |  |  | 订单申诉处理 | 查看历史申诉信息 |  |  |
|  |  | 车场评价管理 | 车场评价管理 | 运营人员可以按停车场、地区、星级查看停车场的服务总评分及明细记录，并可监管当前停车场运营服务水平 |  |  |
|  |  | 知识库管理 | 知识库管理 | 客服人员可以查看工作中经常用到的相关帮助内容。 |  |  |
| 7 | 运维系统 | 运维概览 | 路外运维概览 | 以项目全局视图的形式，查看所有项目相关的运维数据，包括项目与设备实时状态、业务指标、工单分析、实时事件、项目预警数据； | 1 | 套 |
|  |  |  | 路内运维概览 | 显示路内运维的整体情况和数据，包括：路段数量和泊位数量、设备总数、在线设备数、离线设备数；设备离线率、任务工单、运维事件等。 |  |  |
|  |  | 事件告警 | 路内事件告警 | 展示路内硬件上报的运维事件明细信息 |  |  |
|  |  |  | 路外事件管理 | 展示路外硬件上报的运维事件明细信息 |  |  |
|  |  |  | 路内智能消息查询 | 查询所有预警消息的发送记录，包括成功和失败的消息。 |  |  |
|  |  |  | 路外预警消息查询 | 消息列表，提供已触发的不同类型的预警消息查询 |  |  |
|  |  | 工单管理 | 路内工单管理 | 路内工单的查看和处理 |  |  |
|  |  |  | 路外工单管理 | 展示路外的运维工单信息，也可以在平台上进行工单的创建 |  |  |
|  |  | 统计分析 | 车场分析 | 按车场维度分析对应的泊位数据等 |  |  |
|  |  |  | 工单分析 | 按工单维度分析平台工单处理数据 |  |  |
|  |  |  | 设备分析 | 按设备维度分析各类设备的数据 |  |  |
|  |  |  | 设备检测率统计 | 分析地磁及高位设备的出入场识别率 |  |  |
|  |  | 规则配置 | 路内告警规则配置 | 配署路内告警规则 |  |  |
|  |  |  | 路内维保策略配置 | 配置路内维保策略 |  |  |
|  |  |  | 路内消息推送配置 | 路内告警消息推送配置 |  |  |
|  |  |  | 路外运维策略设置 | 路外运维策略的配置 |  |  |
|  |  |  | 路外项目预警设置 | 路外项目预警的配置 |  |  |
|  |  | 设备管理 | 路内设备管理 | 支持对地磁及中高位视频类设备的增删改查，同时可以实时查看设备的在线状态，包括设备在线和设备离线。 |  |  |
|  |  |  | 路外设备监控 | 查看项目总体运行情况，包括项目状态实时监控、离线统计、项目基本信息、运行状态日志等 |  |  |
|  |  |  | 路内设备巡检 | 支持通过平台视频方式巡检设备和现场停车情况 |  |  |
|  |  |  | 巡检车巡检记录 | 支持查看巡检车的巡检记录数据 |  |  |
|  |  |  | 卡口相机抓拍记录 | 支持查看卡口相机的抓拍记录数据 |  |  |
|  |  |  | IOT推送日志 | 支持查看IOT推送过来的设备格式化实体数据 |  |  |
| 8 | 智能稽核 | 路内异常稽核 | 手动停车稽核 | 手动停车稽核记录列表展示，稽核人员可对车场人员异常操作进行稽核，稽核数据会进行统计。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 车牌纠正稽核 | 车牌纠正稽核记录列表展示，稽核人员可对车场人员车牌纠正类操作进行稽核，稽核确认有误或者无误，以及进行稽核备注 |  |  |
|  |  |  | 免费放行稽核 | 免费放行稽核记录列表展示，稽核人员可对车场人员免费放行的操作进行稽核，稽核确认有误或者无误，以及进行稽核备注 |  |  |
|  |  |  | 优惠稽核 | 对优惠的订单可以进行稽核 |  |  |
|  |  |  | 无牌车稽核 | 对无牌车订单进行稽核 |  |  |
|  |  | 路外异常稽核 | 车牌纠正稽核 | 可以查看入场及出场的车牌纠正记录，包括临停纠正为月卡、多位号码纠正、 一般车牌纠正，且支持线上稽核处理。 |  |  |
|  |  |  | 人工开闸稽核 | 可以查看遥控开闸出场、遥控开闸入场记录，支持线上稽核处理 |  |  |
|  |  |  | 异常收费稽核 | 可以查看临停异常收费、月卡异常收费记录，支持线上稽核处理。 |  |  |
|  |  |  | 免费放行稽核 | 可以查看人工免费放行的操作记录，支持线上稽核处理。 |  |  |
|  |  |  | 其它异常稽核 | 可以查看黑名单出入场、取消开闸、锁定状态车辆入场、遗失卡出场、固定车忘带卡、无卡出场、非机动车放行、压地感不识别开闸入场的异常出入场记录，支持线上稽核处理。 |  |  |
|  |  | 人工处理记录 | 批量取消欠费记录 | 展示人工批量处理取消的欠费订单信息 |  |  |
| 9 | 优惠 | 商家管理 | 商家管理 | 查看商家基本信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 交易流水查询 | 查询自己及下级商家的线上充值、线下充值、提取、减免结算、结算退款等类型交易流水记录 |  |  |
|  |  |  | 基础信息管理 | 当前登录人员查看归属的物业或门店组织信息，以及可操作的车场信息 |  |  |
|  |  |  | 功能管理 | 操作人员配置门店打折时默认展示的车牌前缀、默认选中车场、门店自定义时间段减免的开始时间点和结束时间点 |  |  |
|  |  | 减免方案 | 减免方案管理 | 新建和管理已创建的减免方案，支持方案的查看，开始，冻结，改期 |  |  |
|  |  |  | 减免记录查询 | 商户对车辆下发减免优惠后，在本功能菜单查看优惠记录 |  |  |
|  |  | 停车券 | 停车券方案管理 | 商户可以创建券方案活动对外赠送一定量的停车券，吸引车主前来消费，车主领取后在支付时可使用停车券减免支付金额 |  |  |
|  |  |  | 停车券领用明细 | 商户通过本功能查询已经送出的停车券使用情况 |  |  |
|  |  | 停车券减免 | 二维码减免 | 支持创建动态二维码实现费用的减免 |  |  |
|  |  |  | 车牌减免 | 门店商家输入车牌对车辆进行减免优惠，无需车主扫码 |  |  |
|  |  |  | 固定二维码管理 | 支持创建固定二维码实现费用的减免。 |  |  |
|  |  | 统计报表 | 冻结流水记录 | 支持查看冻结流水信息 |  |  |
| （二）PDA端功能清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 子系统 | 一级功能 | 二级功能 | 功能需求描述 |  |  |
| 10 | 收费端 | 引导页 | 引导页 | 启动软件后进入引导页，引导页当前为默认画面，也可以修改为城市品牌形象页面。 | 1 | 套 |
|  |  | 设备注册 | 设备注册申请 | 为了管理的安全性，设备首次使用时需要提交到平台端申请注册，注册申请通过之后才可使用。 |  |  |
|  |  | 帐户登录 | 帐户登录 | 设备审核通过后，输入在平台端分配的登录帐号和密码进行登录。 |  |  |
|  |  | 修改密码 | 修改初始密码 | 首次登录成功后需修改初始密码，输入原密码、新密码及确认新密码，密码位数不低于6位，成功修改密码后需重新进行登录。 |  |  |
|  |  | 升级提醒 | 升级提醒 | 登录软件后如有软件版本更新将提示是否需要立即升级。 |  |  |
|  |  | 首页 | 考勤打卡 | 车场管理人员上班时间在指定路段、指定范围、指定时间内可以进行签到或签退。 |  |  |
|  |  |  | 路段列表 | 查看当前管理路段的车位使用情况，包括已停车、未录车牌、有历史欠费的泊位数等。 |  |  |
|  |  |  | 查看车位信息 | 查看车位信息，包括车位编号、车牌号、车辆类型、车型大小、缴费类型（代扣、月卡、免费、普通等）、停车时长、停车费用（当前费用、优惠金额、已收金额）、进场时间、停车状态、停车照片、车主手机、所属路段、设备状态。 |  |  |
|  |  |  | 停车收费 | 输入车牌或拍摄车牌识别车牌快速查找停车订单进行收费。 |  |  |
|  |  |  | 停车记录 | 可以按车牌号或泊位号搜索停车记录，可以按路段类型、停车状态类型（全部、停车中、欠费、已完成）、进场时间三个选项进行筛选查看。停车中表示车辆正在停放中尚未离场的记录；已完成表示车辆已离场已缴费的记录；欠费表示车辆已离场并存在欠费的记录。 |  |  |
|  |  |  | 月卡办理 | 收费员可以通过手持机给车主办理路内停车月卡。 |  |  |
|  |  |  | 小票打印 | 缴费小票：车主离场缴费后，收费员打印缴费小票给车主，小票内容包含：路段名称、车位号、车牌号、停车开始时间、缴费类型、预缴金额、缴费渠道、停车时长、收费员姓名、收费员编号、订单号、订单二维码以及小票打印时间、收费单位名称、单位logo、客服电话、备注信息。 |  |  |
|  |  |  |  | 欠费补缴单：欠费车辆再次进场后，收费员可以打印欠费补缴单进行追缴 |  |  |
|  |  |  |  | 追缴通知单：车主缴完欠费后，收费员可以打印已收费的通知单给到车主 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡续费小票：车主在收费员端办理月卡续费后，收费员可以打印月卡办理成功小票给到车主 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡办理小票：车主在收费员端办理月卡后，收费员可以打印月卡办理成功小票给到车主 |  |  |
|  |  | 消息提醒 | 入场消息 | 车辆入场时发送入场消息给收费员，提醒收费员前去录入车牌或预收车费，消息内容示意：人民路100101泊位有车辆进场。 |  |  |
|  |  |  | 离场消息 | 车辆离场时发送离场消息给收费员，提醒收费员前去收费，消息内容：人民路100101泊位上的车辆粤B12345已离场。 |  |  |
|  |  |  | 欠费消息 | 车辆入场时并且已录入车牌之后，当前车辆如有欠费则发送欠费消息给收费员，提醒收费员追缴欠费；消息内容示意：人民路100101泊位上的车辆粤B12345有历史欠费，请及时处理。 |  |  |
|  |  |  | 系统消息 | 发送政策、公告、泊位运营相关消息到收费员。 |  |  |
|  |  |  | 超时消息 | 车辆停车过程中，如果已超时则发送超时消息给收费员；消息内容示意为：人民路100101泊位上的车辆粤B12345停车已超时存在欠费。 |  |  |
|  |  | 我的 | 用户资料 | 查看姓名、登录帐号、帐号编号、人员类型（收费员、巡检员） |  |  |
|  |  |  | 修改密码 | 可以修改登录密码，以保证帐户使用的安全性。 |  |  |
|  |  |  | 我的考勤 | 查看班次的签到、签退情况，包括应出勤次数和时长、实出勤次数和时长、迟到次数和时长、早退次数和时长、旷工次数和时长、出勤率； |  |  |
|  |  |  | 退出登录 | 退出当前帐户的登录状态 |  |  |
|  |  |  | 我的排班 | 可以按日历查看自己的排班情况。 |  |  |
|  |  |  | 月卡管理 | 查看已办理的月卡信息，并可以对即将过期的月卡进行续费操作。 |  |  |
|  |  |  | 月卡套餐 | 查看路段支持的月卡套餐 |  |  |
|  |  |  | 消息设置 | 设置提示铃声，是否振动提示，是否打开或关闭进场、离场消息。 |  |  |
|  |  |  | 检查新版本 | 查看当前版本号，并检查是否有新版本可提供升级。 |  |  |
|  |  |  | 退出登录 | 退出当前帐户的登录状态 |  |  |
| （三）车主端公众号功能清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能需求描述 |  |  |
| 11 | 公众号 | 登录/注册 | 登录 | 通过验证码登录：输入手机号及验证码进行登录. 其他说明：首次登录即注册 | 1 | 套 |
|  |  |  | 注册 |  |  |  |
|  |  | 首页 | 广告模块(banner) | APP顶部及中部可展示平台投放的广告信息，页面上方轮播图 |  |  |
|  |  |  | 站内信消息 | 进出停车场信息：车主通过应用享受停车服务时，可以接受来自平台的进出场推送消息 |  |  |
|  |  |  |  | 支付信息：车主在支付停车费后，可以接受来自平台的支付推送消息，支付成功支付失败 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡信息：车主在办理月卡后，月卡即将过期时会有消息提醒，月卡过期后也会收到过期消息 |  |  |
|  |  |  |  | 申诉消息：车主申诉过程中，会有消息提醒，通知车主申诉已在受理中或申诉已受理完成 |  |  |
|  |  |  | 资讯 | 展示平台【运营-营销资讯管理】中展示中的资讯，资讯类型包含通知公告、政策新闻等 |  |  |
|  |  |  | 瓷片功能推荐 | 根据【运营-应用服务发布】中瓷片区域配置展示相应的功能入口 |  |  |
|  |  |  | 月卡管理 | 我的月卡：管理我的月卡信息 |  |  |
|  |  |  |  | 路内月卡开通：支持线上开通路内月卡 |  |  |
|  |  |  |  | 路内月卡续费：支持线上进行路内月卡续费，支持选择月卡套餐进行开通 |  |  |
|  |  |  |  | 路外月卡开通：支持线上开通路外月卡 |  |  |
|  |  |  |  | 路外月卡续费：支持线上进行路外月卡续费，支持选择月卡套餐进行开通 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡详情：查看月卡详细信息 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡缴费记录：查看月卡的缴费记录 |  |  |
|  |  |  | 车牌缴费 | 车牌缴费查询：输入车牌可查询在停车辆的停车信息并完成停车费用的缴纳操作 |  |  |
|  |  |  |  | 欠费查询：输入车牌可查询该车辆历史欠费信息并完成欠费的补缴操作 |  |  |
|  |  | 附近车场 | 地图信息 | 展示当前位置地图信息，并在地图上标记附近车场 |  |  |
|  |  |  | 地图缩放 | 地图缩放效果变化 |  |  |
|  |  |  | 车场列表 | 展示附近车场列表 |  |  |
|  |  |  | 车场详情 | 查看车场详细信息,如名称、位置、停车费率等 |  |  |
|  |  |  | 搜索 | 可以通过输入目的地进行搜索，并查询目的地附近的车场 |  |  |
|  |  |  | 导航 | 可以打开地图应用进行导航到目的地车场，跳转百度地图或高德地图等地图； |  |  |
|  |  | 扫码缴费 | 扫出口动态码 | 扫出口动态码（前端软件展示的订单二维码）能直接进入订单详情页面进行缴费操作。 |  |  |
|  |  |  | 扫出口静态码 | 扫出口静态码（车场出口贴的车牌缴费二维码）能直接进入车牌缴费页面。输入车牌进行订单查询及缴费 |  |  |
|  |  |  | 无牌车进出场 | 无牌车能正常进出路外车场并收费 |  |  |
|  |  |  | 扫PDA停车小票 | 扫PDA打印停车小票能直接进入订单详情页面进行缴费操作 |  |  |
|  |  |  | 扫PDA欠费小票 | 扫PDA打印欠费小票能直接进入欠费订单列表页面进行缴费操作 |  |  |
|  |  |  | 扫PDA收款码 | 扫PDA收款二维码能直接进入订单详情页面进行缴费操作 |  |  |
|  |  |  | 充停合并支付 | 通过扫停车场出口动态码、静态码进行停车缴费 |  |  |
|  |  | 我的 | 个人信息 | 个人信息的维护 |  |  |
|  |  |  | 我的车辆 | 新增：可以添加我的车辆 |  |  |
|  |  |  |  | 删除、编辑：添加车辆后可以对车辆进行编辑和删除操作 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆认证：可以对自己添加的车辆进行认证 |  |  |
|  |  |  | 停车记录 | 停车记录：分列展示停车中、离场待缴、已完成的停车订单 |  |  |
|  |  |  |  | 停车详情-停车中：按具体条件展示各类停车中详情信息 |  |  |
|  |  |  |  | 停车详情-离场待缴：按具体条件展示各类离场待缴详情信息 |  |  |
|  |  |  |  | 停车详情-已完成：按具体条件展示已完成订单详情信息 |  |  |
|  |  |  | 我的月卡 | 管理我的月卡信息 |  |  |
|  |  |  |  | 路内月卡开通/续费：支持线上开通路内月卡及进行路内月卡续费 |  |  |
|  |  |  |  | 路外月卡开通/续费：支持线上开通路外月卡及进行路外月卡续费 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡详情：查看月卡详细信息 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡缴费记录：查看月卡的缴费记录 |  |  |
|  |  |  | 客服中心 | 意见反馈：可以向客服进行问题反馈 |  |  |
|  |  |  |  | 反馈历史：查看历史反馈信息 |  |  |
|  |  |  |  | 知识库：展示平台配置的知识库内容信息，包含常见的停车类问题的解答 |  |  |
|  |  |  |  | 订单申诉：支持停车订单申诉，以便于通过客服来解决问题 |  |  |
|  |  |  |  | 申诉记录：用户可以在申诉记录列表查询历史申诉信息 |  |  |
|  |  |  | 电子发票 | 电子发票:查看用户可以开取发票订单的车场 |  |  |
|  |  |  |  | 发票抬头管理:管理开票抬头 |  |  |
|  |  |  |  | 临停电子发票开取:支持开取路内、路外临停订单发票 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡发票开取:支持开取路内、路外停月卡开通及续费的订单发票 |  |  |
|  |  |  |  | 开票历史:查看历史停车开票信息 |  |  |
|  |  |  | 设置 | 检查新版本:显示版本号，点击后如有软件版本更新将弹窗提示是否需要立即升级 |  |  |
|  |  |  |  | 更换手机号:更换用户绑定的手机号 |  |  |
|  |  |  |  | 注销账户:注销当前账号 |  |  |
|  |  |  |  | 关于我们:关于应用的简介 |  |  |
|  |  |  |  | 退出登录:退出当前登录账号 |  |  |
|  |  |  |  | 升级提醒：登录软件后如有软件版本更新将弹窗提示是否需要立即升级。 |  |  |
|  |  |  | 我的订单 | 查询停车等订单信息 |  |  |
| （四）小程序功能清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 子系统 | 一级功能 | 二级功能 | 功能需求描述 |  |  |
| 12 | 小程序 | 登录/注册 | 登录 | 通过验证码登录：输入手机号及验证码进行登录. 其他说明：首次登录即注册 | 1 | 套 |
|  |  |  | 注册 |  |  |  |
|  |  | 首页 | 广告模块(banner) | APP顶部及中部可展示平台投放的广告信息，页面上方轮播图 |  |  |
|  |  |  | 站内信消息 | 进出停车场信息：车主通过应用享受停车服务时，可以接受来自平台的进出场推送消息 |  |  |
|  |  |  |  | 支付信息：车主在支付停车费后，可以接受来自平台的支付推送消息，支付成功支付失败 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡信息：车主在办理月卡后，月卡即将过期时会有消息提醒，月卡过期后也会收到过期消息 |  |  |
|  |  |  |  | 申诉消息：车主申诉过程中，会有消息提醒，通知车主申诉已在受理中或申诉已受理完成 |  |  |
|  |  |  | 资讯 | 展示平台【运营-营销资讯管理】中展示中的资讯，资讯类型包含通知公告、政策新闻等 |  |  |
|  |  |  | 瓷片功能推荐 | 根据【运营-应用服务发布】中瓷片区域配置展示相应的功能入口 |  |  |
|  |  |  | 月卡管理 | 我的月卡：管理我的月卡信息 |  |  |
|  |  |  |  | 路内月卡开通：支持线上开通路内月卡 |  |  |
|  |  |  |  | 路内月卡续费：支持线上进行路内月卡续费，支持选择月卡套餐进行开通 |  |  |
|  |  |  |  | 路外月卡开通：支持线上开通路外月卡 |  |  |
|  |  |  |  | 路外月卡续费：支持线上进行路外月卡续费，支持选择月卡套餐进行开通 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡详情：查看月卡详细信息 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡缴费记录：查看月卡的缴费记录 |  |  |
|  |  |  | 车牌缴费 | 车牌缴费查询：输入车牌可查询在停车辆的停车信息并完成停车费用的缴纳操作 |  |  |
|  |  |  |  | 欠费查询：输入车牌可查询该车辆历史欠费信息并完成欠费的补缴操作 |  |  |
|  |  | 附近车场 | 地图信息 | 展示当前位置地图信息，并在地图上标记附近车场 |  |  |
|  |  |  | 地图缩放 | 地图缩放效果变化 |  |  |
|  |  |  | 车场列表 | 展示附近车场列表 |  |  |
|  |  |  | 车场详情 | 查看车场详细信息,如名称、位置、停车费率等 |  |  |
|  |  |  | 搜索 | 可以通过输入目的地进行搜索，并查询目的地附近的车场 |  |  |
|  |  |  | 导航 | 可以打开地图应用进行导航到目的地车场，跳转百度地图或高德地图等地图； |  |  |
|  |  | 扫码缴费 | 扫出口动态码 | 扫出口动态码（前端软件展示的订单二维码）能直接进入订单详情页面进行缴费操作。 |  |  |
|  |  |  | 扫出口静态码 | 扫出口静态码（车场出口贴的车牌缴费二维码）能直接进入车牌缴费页面。输入车牌进行订单查询及缴费 |  |  |
|  |  |  | 无牌车进出场 | 无牌车能正常进出路外车场并收费 |  |  |
|  |  |  | 扫PDA停车小票 | 扫PDA打印停车小票能直接进入订单详情页面进行缴费操作 |  |  |
|  |  |  | 扫PDA欠费小票 | 扫PDA打印欠费小票能直接进入欠费订单列表页面进行缴费操作 |  |  |
|  |  |  | 扫PDA收款码 | 扫PDA收款二维码能直接进入订单详情页面进行缴费操作 |  |  |
|  |  |  | 充停合并支付 | 通过扫停车场出口动态码、静态码进行停车缴费 |  |  |
|  |  | 我的 | 个人信息 | 个人信息的维护 |  |  |
|  |  |  | 我的车辆 | 新增：可以添加我的车辆 |  |  |
|  |  |  |  | 删除、编辑：添加车辆后可以对车辆进行编辑和删除操作 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆认证：可以对自己添加的车辆进行认证 |  |  |
|  |  |  | 停车记录 | 停车记录：分列展示停车中、离场待缴、已完成的停车订单 |  |  |
|  |  |  |  | 停车详情-停车中：按具体条件展示各类停车中详情信息 |  |  |
|  |  |  |  | 停车详情-离场待缴：按具体条件展示各类离场待缴详情信息 |  |  |
|  |  |  |  | 停车详情-已完成：按具体条件展示已完成订单详情信息 |  |  |
|  |  |  | 我的月卡 | 管理我的月卡信息 |  |  |
|  |  |  |  | 路内月卡开通/续费：支持线上开通路内月卡及进行路内月卡续费 |  |  |
|  |  |  |  | 路外月卡开通/续费：支持线上开通路外月卡及进行路外月卡续费 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡详情：查看月卡详细信息 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡缴费记录：查看月卡的缴费记录 |  |  |
|  |  |  | 客服中心 | 意见反馈：可以向客服进行问题反馈 |  |  |
|  |  |  |  | 反馈历史：查看历史反馈信息 |  |  |
|  |  |  |  | 知识库：展示平台配置的知识库内容信息，包含常见的停车类问题的解答 |  |  |
|  |  |  |  | 订单申诉：支持停车订单申诉，以便于通过客服来解决问题 |  |  |
|  |  |  |  | 申诉记录：用户可以在申诉记录列表查询历史申诉信息 |  |  |
|  |  |  | 电子发票 | 电子发票:查看用户可以开取发票订单的车场 |  |  |
|  |  |  |  | 发票抬头管理:管理开票抬头 |  |  |
|  |  |  |  | 临停电子发票开取:支持开取路内、路外临停订单发票 |  |  |
|  |  |  |  | 月卡发票开取:支持开取路内、路外停月卡开通及续费的订单发票 |  |  |
|  |  |  |  | 开票历史:查看历史停车开票信息 |  |  |
|  |  |  | 设置 | 检查新版本:显示版本号，点击后如有软件版本更新将弹窗提示是否需要立即升级 |  |  |
|  |  |  |  | 更换手机号:更换用户绑定的手机号 |  |  |
|  |  |  |  | 注销账户:注销当前账号 |  |  |
|  |  |  |  | 关于我们:关于应用的简介 |  |  |
|  |  |  |  | 退出登录:退出当前登录账号 |  |  |
|  |  |  |  | 升级提醒：登录软件后如有软件版本更新将弹窗提示是否需要立即升级。 |  |  |
|  |  |  | 我的订单 | 查询停车等订单信息 |  |  |

（三）服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致响应无效。

| 序号 | 服务要求项目 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务标准 | ★ | 提供免费安装、调试、培训 |
|  | 售后服务标准 | ★ | 系统上线1个月内工作日需确保1人以上驻场服务，后期每季度不低于2次现场巡检，并提供巡检记录；提供2年免费质保期并提供免费上门服务，在接到维修请求后30分钟内响应，最迟2小时内赶到现场，一般性故障12小时内解决。 |

# 合同授予

得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司

得荣县停车场软硬件采购合同

- 合同编号：

甲    方：

乙    方：

甲方：得荣县嘉荣合盛城市管理服务有限公司

乙方：

据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经过友好协商，达成协议如下：

一、合同标的

（一）项目名称：得荣县停车场项目软硬件采购。

（二）合同总价：             （含税）。

（三）合作方式：

1、乙方提供给路边72个车位停车收费设备，新区停车场及1#停车场道闸改造，乙方确保提供的道闸系统应确保设备为全新合格设备，不得以翻新机，或其他场地使用过的设备提供给甲方使用。（设备清单见附件）

2、甲方从设备安装调试正常运行起，由乙方免费维护保养五年。

3、在五年使用期间内设备产权归属甲方所有。

（四）维护保养服务期限为五年，自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止。

二、合作条件

（一）乙方提供给甲方使用的车辆自动识别道闸系统自动识别率应准确度达到99%以上，不包含99%。

（二）乙方在新设备安装期间试运行期间必须确保不影响甲方原老设备的使用。

（三）乙方提供的设备全年正常运行率应保持在98%以上（含98%，但因甲方人为操作原因出现的故障除外），计算标准：

设备运转率=×100%

（四）乙方免费提供三方平台接入接口(标准接口)及开发文档及技术支持。乙方按照甲方要求提供包括（但不限于）以下系统功能：

| 1 | 车牌识别 |
| --- | --- |
| 2 | ETC支付 |
| 3 | 手机支付 |
| 4 | 电子发票功能 |
| 5 | 月租在线续费 |
| 6 | 嵌套功能 |
| 7 | 访客功能 |
| 8 | 小程序对接 |
| 9 | 财务对账功能 |
| 10 | 数据导出分析 |
| 11 | 数据大屏 |
| 12 | 剩余车位显示 |

（五）以上任意一条达不到标准，甲方有权不再使用乙方提供的自动车辆识别系统，乙方不得以任何理由不拆除该设备，并恢复甲方原有设备（甲方原设备损坏不能使用除外），由此产生的损失均由乙方承担。

（六）因乙方违约导致本合同解除或中止的，乙方安装的全部设备所有权仍归甲方，甲方无需折价补偿乙方，且有权免费继续使用软件系统。

三、工期与验收

（一）工期：乙方负责上述设备的运输、安装、调试，经甲乙双方共同确认现场已具备本次项目的施工条件后，乙方负责在30个工作日内完成项目的安装调试工作，交付甲方使用。

（二）验收：安装调试完成后，甲方对工程设备核对无误后进入为期10天的试运行期，试运行期满后，乙方提出竣工验收申请，甲方在 15日内组织对项目进行竣工验收，逾期未验收，视甲方默认验收通过，验收未通过的，乙方应根据甲方要求限期整改。

四、质保及售后服务

（一）质保期为： 5 年。质保时间自甲方验收合格之日起计算。质保期内，凡出现产品质量问题或系统故障问题均由乙方无偿更换、维修并恢复正常，由此给甲方或第三方造成损失的，乙方应予以赔偿。

（二）五年维保期满后，如甲方同意乙方继续提供维保服务的，双方另行签订维保协议，甲方支付相应的维保费用。

（三）若甲方根据发展提出新的功能需求，需对本系统进行定制化开发或增加新的硬件，则根据具体情况双方进行协商，确定开发等相关费用。

五、知识产权

（一）在五年合同期限内，乙方完全享有所提供产品知识产权的所有权（含商标、专利、软件、著作权等），甲方无权擅自拷贝、复制、二次开发；且无权应用于其他项目，五年合同期满后，甲方使用或处分该系统的权利不受上述限制。

（二）在甲方使用乙方设备期间，如甲方与第三方因此系统原因发生任何法律及经济纠纷，均由乙方承担其相关的一切责任，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。甲方有权因此解除合同并要求乙方按合同总额的20%支付违约金。

六、维保及服务范围：

（一）维护现有系统设备及管线。

1、保障所有设备的正常运行。

2、确保线路所有接口、所有接线头、接线柱线路接点牢固牢靠。

3、保障软件正常使用、软件升级。

4、保障道闸网络正常使用。

（二）对于接入云平台的客户，提供线上数据服务。

1、提供财务报表邮件推送工具，可按照甲方要求按周、月、季自动将停车场运营数据以邮件形式推送至指定的电子邮箱。

2、确保系统的电子优惠券功能、积分抵扣功能系统正常需要相关数据及正常运行。

3、确保线上支付功能所需数据及系统正常运行。

4、需确保甲、乙双方后期协商好的新增功能的所需数据及系统正常运行。

七、维保内容：

（一）定期系统巡检及保养的基本工作：

1、乙方每季度应派人对道闸软硬件进行巡视检查一次，对运行情况进行评估，并提出运行评估意见。

2、每季度对系统及设备保养一次，包含：检查软件运行功能，控制回路各插接件、机械间隙及润滑情况、供电电压、摄像机清理、语音提示系统，压力防砸设备进行全面检查，保养一次。确保设备内部干净整洁，运行正常。

3、每半年对系统及设备全面保养一次，包含：检查软件运行功能，控制回路各插接件、机械间隙及润滑情况、输入输出电压、电流、摄像机清理、语音提示系统，压力防砸设备进行全面检查，保养一次。确保设备内部干净整洁，运行正常。

4、每年对系统及设备全面保养一次，包含：检查软件运行功能，控制回路各插接件、机械间隙及润滑情况、输入输出电压、电流、摄像机清洗、调试、调整，语音提示设备，压力防砸设备进行全面检查，保养一次并根据设备要求实时升级处理、老化的原件更换等工作。确保设备内部干净整洁，运行正常。

（二）根据智能停车场系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测各分系统传输线路质量，处理故障隐患，协助车场主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

（三）对甲方所使用的电子优惠券账号进行日常维护，保障电子优惠券功能的正常使用，出现故障2小时内恢复。

（四）对甲方所使用的线上支付业务进行日常维护，保障本项目所开通的各种支付途径正常使用，出现故障2小时内恢复；若支付服务方如：微信、支付宝、银联等 支付系统出现故障，影响使用，则应在支付系统恢复正常后2小时内恢复。

（五）乙方保证每台维护设备运转率达到或高于99%。若维护设备在1个维护年度内低于此运转率时，将按每降低1%免收维护服务费人民币200元，但免收金额最高不超过该台设备每年维护服务费的总额。

设备运转率=×100%

停机时间仅包括由于乙方维护原因或未及时维护导致的故障、修理中的设备停用时间，但不包括不正常使用、不可抗力、故意破坏或甲方原因等任何非乙方原因导致的设备故障。

（六）突发故障诊断和排除

乙方通过其运营管理平台对系统进行远程实时维护、故障排除；甲方如使用过程中出现故障，可拨打客服电话：【】，如该电话无法接通或无人应答的，恢复期限从甲方拨打电话开始起算：乙方提供工作时间内半小时（非工作时间日内2小时）服务响应时间，服务响应后2小时内远程修复。如不能远程修复，乙方应派技术人员到现场（费用由乙方承担），不需要更换设备的当天给予修复，需要更换设备的48小时内给予修复。若乙方不能在上述时间内修复的，甲方有权另行委托第三方进行修复，并由乙方双倍承担维修费用。

八、费用支付

（一）费用支付方式及周期：签订协议后15个工作日内支付30%的合同费用，验收通过后支付65%的合同费用，剩余5%的合同费用在质保期满后，10个工作日内支付。

（二）甲方付款前，乙方应开具等额有效的增值税普通发票，否则甲方有权顺延付款且不承担违约责任,乙方不得以此为由拒不履行本合同。

九、双方权利及义务

（一）甲方

1、保护设备系统完好，不进行损坏，务必保证设备系统完整统一，不得对设备系统进行任何形式的拆分，不得将本合同项下乙方提供的设备系统用于本合同指定项目以外的其他项目。如果设备系统遭甲方故意人为损害的，甲方应当按照合同第一条所列价按使用年限折价赔偿。

2、提供智慧停车场管理系统运行所需要的网络环境，由甲方自行承担网络宽带费用。

3、负责项目实施过程中现场的组织安排、项目移交及验收。

4、按协议约定支付相应的维保费用，考核审查乙方服务质量。

5、乙方维保服务未达到协议约定，甲方有权要求乙方给予更改和调整，两次整改仍未达到要求时，乙方应按500元每次向甲方支付违约金。

6、当乙方工作人员进行维保工作时，提供便利的维修环境及协助配合。

7、及时做好维修过程记录，评定维修工作质量，提出整改意见。

（二）乙方

1、委派【  】为驻工地代表，电话： 【      】 ，电子邮件：【      】

负责合同履行，其签字视为乙方的认可。

2、负责项目中的软硬件安装、调试、培训及乙方现场人员的管理。

3、确保停车场管理系统正常运行，出现故障及时排除、修复。

4、本项目所提供的软、硬件设备是乙方自行研发或合法取得的，不存在侵权行为，如由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

5、本合同签订后60日内，乙方将为甲方提供2次培训，培训地点为甲方项目所在地，具体培训时间由甲乙双方协商决定；培训内容：系统的操作、一般故障排除、紧急状况处理等内容。

6、负责各类技术疑难问题的解决和异常处理。

7、乙方应保证提供的设备及系统正常运行，因产品质量问题或乙方原因导致甲方或第三方产生损失的，乙方应予以赔偿。

8、按协议约定进行维保服务，收取维保费用，开具相应的发票。

9、对甲方的停车场系统进行跟踪服务，做好每次维修记录，对系统中存在的问题及时给予处理，并将处理结果通报给甲方。

10、对甲方提出的合理化建议给予大力支持，配合甲方共同做好系统维护工作。

11、乙方应保证维护设备及系统正常运转，因乙方维护不力等原因导致该系统、设备给甲方或第三方造成损失的，乙方应予以赔偿。

12、按甲方限定的时间内提供各种数据分析服务，保障线上业务的正常运行。

13、乙方承诺对合作过程中知晓甲方及消费者信息予以保密，未取得甲方及消费者书面许可，不得将该信息向任何第三方泄露。

十、违约责任

（一）甲、乙双方均应当严格遵守本合同项下义务，任何一方发生违约的，应当向另一方承担违约责任，并赔偿其全部经济损失。

（二）乙方提前解除本合同或不能按约向甲方提供维保服务的，设备及系统均归甲方所有。

（三）本合同履行期内，甲方违反本合同约定擅自违约解除合同的，应按合同总额的20%向乙方支付违约金及损失，乙方承诺不要求甲方承担其他赔偿义务。

（四）如乙方未能按期修复系统和设备故障的，应按500元每小时向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失；如乙方累计达48小时未修复的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金，并赔偿由此产生的损失。

（五）乙方提前解除本合同或不能按约向甲方提供维保服务的，设备及系统均归甲方所有。

（六）甲方未能按协议约定支付维保费的，经乙方书面催款后仍未付款的，每延迟一天，按应付维保费金额的万分之三支付违约金。

（七）乙方维保服务未达到协议约定，甲方要求整改，整改仍未达到协议要求时，乙方按年度维保费的万分之三每天向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失，累计达三次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
    （八）合同履行过程中，乙方因开发新的功能而需要收取本合同约定之外的费用，需告知甲方，由甲方决定是否使用。如甲方不愿意使用新增功能，乙方需保证不影响甲方使用原有的功能。如乙方不能保证本合同项下的功能正常使用的情况下甲方有权解除合同，乙方在甲方发出通知三十日内应支付合同总价款20%的违约金。

（九）乙方不得将线上平台支付费用存入非甲方指定帐户，也不得通过修改实际收费金额及车流数量来减少甲方收入，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同总额的30%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

（十）乙方应根据国家法律法规、规章之规定获得履行本合同所需的行政许可和备案，未能获取的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方按合同总额的30 %支付违约金，并赔偿由此产生的一切损失。

(十一)乙方应根据法律、法规及相关规定履行网络安全保护义务，并具有应急预案等内控制度，否则视为违约，甲方有权解除合同。

（十二）乙方违反保密义务，甲方有权解除合同，应按合同总额的20%向乙方支付违约金及损失。

(十三) 本合同项下甲方损失包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、差旅费等费用。

十一、不可抗力

（一）本合同约定的不可抗力为：战争、地震、台风、水灾、火灾、雷击、疫情、罢工以及其他不可预见的因素、不能避免并不能克服的客观情况。

（二）因不可抗力导致任何一方不能履行或不能全部履行合同时，应及时向另一方发出通知并取得公证机关的公证证明，可免除责任。

（三）不可抗力消除后，如不影响合同的继续履行，双方应继续履行本合同。因不可抗力导致本合同相关内容需作出相应变更的，双方可进行相应的变更。

（四）因不可抗力而导致本合同无法履行或无须履行时，双方可以解除本合同。

（五）因不可抗力在合同规定的维保期内对本合同范围内的软件或硬件系统造成损坏的，乙方无需承担责任。

（六）因非甲方原因导致甲方不再具有履行本合同的权利或能力的，由此造成合同无法继续履行的，甲方无需承担违约责任。

十二、争议解决

在协议执行过程中，若发生争议，双方应本着相互配合、相互信任的态度解决争议，当双方协商不一致时，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十三、通知

双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1、甲方确认其有效的送达地址及收件人为                  。

2、乙方确认其有效的送达地址及收件人为                 。

3、双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

4、一方地址变更，应提前30日向另一方书面通知，否则双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。

十四、其他

（一）本合同一式【】份，甲方【】份，乙方【】份，具有同等法律效力；合同附件及补充协议是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。投标文件作为本合同的一部分，具有同等法律效力。

（二）本合同自双方签字盖章后生效。

- 附件一：产品清单

（以下无正文）

甲    方：                              乙    方：

单位地址：                              单位地址：

联 系 人：                              联 系 人：

开户银行：                              开户银行：

账    号：                              账    号：

电    话：                              电    话：

日    期：                              日    期：